Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Почепцова

515/135-МПП.С

Листов

Лист

Стадия

ПП

1

2

ОБУ

«Курскгражданпроект»

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 515/135-ПП.С | Содержание |  |
| 515/135-СП | Состав проекта планировки |  |
| 515/135-ПП | Состав тома 1 |  |
| 515/135-ПП | Положения о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории жилой застройки земельных участков с местоположением: г.Курск, Центральный округ площадью 881682 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102094:1), площадью 318131 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102092:1), и ориентировочной площадью 306000 кв.м, который может быть образован из земельного, участка площадью 396059 кв.м (кадастровый номер 46:29:102002:10) |  |
|  | Глава I Размещение и характеристика объектов капитального строительства |  |
|  | Глава II Характеристика планируемого развития территории |  |
|  | Глава III Характеристика развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения |  |

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Почепцова

515/135-СП

Листов

Лист

Стадия

МПП

1

ОБУ

«Курскгражданпроект»

Состав проекта

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 515/135-ПП | Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утвержде-нию, в составе: |  |
|  | 515/135-ПП | Книга 1. Чертежи планировки |  |
|  | 515/135-ПП | Книга 2. Положения о размещении объек-тов капитального строительства, характе-ристиках планируемого развития террито-рии, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории жилой застройки с местоположением: г.Курск, Центральный округ площадью 881682 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102094:1), площадью 318131 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102092:1), и ориентировочной площадью 306000 кв.м, который может быть образован из земельного, участка площадью 396059 кв.м (кадастровый номер 46:29:102002:10) |  |
| 2 | 515/135-МПП | Материалы по обоснованию проекта планировки территории в составе: |  |
|  | 515/135-МПП | Книга 1. Графические материалы |  |
|  | 515/135-МПП.ПЗ | Книга 2. Пояснительная записка |  |
|  | 515/135-ГОЧС | Книга 3. Защита территории от чрезвы-чайных ситуаций природного и техноген-ного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | 515/135-ООС | Книга 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Нач.АКО

Нач. ИО

Мальцева

Чужинов

515/135-МПП

Листов

Лист

Стадия

МПП

1

ОБУ

«КУРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Состав тома 1

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Нач.АКО

Нач. ИО

Мальцева

Чужинов

515/135-ПП

Листов

Лист

Стадия

ПП

1

ОБУ

«Курскгражданпроект»

Состав тома 1

СОСТАВ ТОМА 1

Состав проекта планировки территории жилой застройки земельных участков с местоположением: г.Курск, Центральный округ, площадью 881682 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102094:1), площадью 318131 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102092:1), и ориентировочной площадью 306000 кв.м, который может быть образован из земельного, участка площадью 396059 кв.м (кадастровый номер 46:29:102002:10)

Том 1  Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению

Книга 1 Чертежи планировки территории:

Лист 1 Схема планировки территории жилого района – II (М 1:5000)

Лист 2 План красных линий и планировки территории (М 1:2000)

Лист 3 Разбивочный чертеж красных линий (М 1:2000)

Лист 6 Схема водоснабжения и канализации М 1:2000

Лист 7 Схема теплоснабжения участка 46:29:102094:1 и 46:29:102092:1

Таблица тепловых нагрузок. Таблица участков теплосети

Лист 8 Схема газоснабжения (М 1:2000)

Лист 9 Схема электроснабжения (М 1:2000)

Книга 2 Положения о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Глава I Размещение и характеристика объектов капитального строительства

Глава II Характеристика планируемого развития территории

Глава III Характеристика развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Нач.АКО

Нач. ИО

Мальцева

Чужинов

515/135-ПП

Листов

Лист

Стадия

ПП

1

ОБУ

«Курскгражданпроект»

Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории жилой застройки земельных участков с  местоположением: г.Курск, Центральный округ, площадью 881682 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102094:1), площадью 318131 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102092:1), и ориентировочной площадью 306000 кв.м, который может быть образован из земельного, участка площадью 396059 кв.м (кадастровый номер 46:29:102002:10), выполнен ОБУ «Курскгражданпроект» на основании постановления Администрации Курской области от  02.10.2013г № 688-па, задания на проектирование от 12.12.2013г. и корректировки генерального плана г.Курска 2007 года.

Проект планировки выполнен в соответствии с:

- Градостроительным кодексом  Российской Федерации;

-Региональными «Нормативами градостроительного проектирования Курской области», утвержденными постановлением Администрации курской области от 15.11.2011г. № 577-па;

- Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-кация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных Главным государствен-ным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2003г., в редакции 2012г.;

-  СП 4.13130 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция  о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Проект планировки территории жилой застройки земельных участков с местоположением: г.Курск, Центральный округ, площадью 881682 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102094:1), площадью 318131 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102092:1), и ориентировочной площадью 306000 кв.м, который может быть образован из земельного, участка площадью 396059 кв.м (кадастровый номер 46:29:102002:10) утвержден постановлением Администрации Курской области от ___________№ _______

Срок полезного использования проекта 11 месяцев

Проект планировки территории жилой застройки земельных участков с местоположением: г.Курск, Центральный округ, площадью 881682 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102094:1), площадью 318131 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102092:1), и ориентировочной площадью 306000 кв.м, который может быть образован из земельного, участка площадью 396059 кв.м (кадастровый номер 46:29:102002:10), разработан в соответствии с заданием на проектирование, Градостроительным кодексом РФ, действующими государственными нормами, правилами и техническими регламентами. В названном проекте планировки территории жилой застройки отсутствуют отступления от указанных государственных нормативов. Главный инженер проекта С.В. Почепцова

ГЛАВА  I  РАЗМЕЩЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Жилая застройка

Количество проектируемых малоэтажных жилых домов с земельными участками площадью 1000 кв.м составляет:

- в микрорайоне № 1 – 431 дом;

- в микрорайоне № 2 – 479 домов;

- всего в жилом районе – 929 домов.

Объем жилищного строительства (кв.м общей площади жилья) определен исходя из:

- жилищной обеспеченности 27,7 кв.м общей площади квартир на 1 человека, установленной региональными нормативами Градостроительного проектирования Курской области 2011г. (п.2.1.6 табл.6);

- среднего размера 1 семьи, равного 6 чел., установленного заданием на проектирование;

- количества проектируемых жилых домов,

и составляет:

- в микрорайоне № 1 – 72,00 тыс.кв.м;

- в микрорайоне № 2 – 80,30 тыс.кв.м;

- всего в жилом районе – 152,30 тыс.кв.м.

Расчетная численность населения определена путем умножения количества запроектированных жилых домов  на средний размер семьи и составляет:

- в микрорайоне № 1 – 2600 чел.;

- в микрорайоне № 2 – 2900 чел.;

- всего в жилом районе – 5500 чел.

Таблица 1 – Характеристика жилой застройки

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Всего в жилом районе - II | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | микрорайон № 1 |  |  | микро-район № 2 |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | ЗУ 46:29:102094:1 |
|  |  |  |  |  | ЗУ 46:29:102002:10 | ЗУ 46:29:102092:1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектируемые жилые дома | шт. | 910 | 431 | 207 | 224 | 479 |
| 2 | Объем жилищно-го строительства | кв.м. жилья | 152,30 | 72,00 | 34,60 | 37,40 | 80,30 |
| 3 | Расчетное населе-ние | тыс.чел. | 5,5 | 2,6 | 1,25 | 1,35 | 2,9 |

2  Учреждения и предприятия обслуживания

Настоящим проектом планировки в жилом районе – II предусматривается система обслуживания с полным обеспечением расчетного количества населения жилого района    (5,5 тыс.человек) учреждениями повседневного (микрорайонного) обслуживания с радиусом доступности – 500-800 м и учреждениями периодического обслуживания с радиусом доступности до 1500 метров.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен с применением Региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области 2011г. (РНГП КО, приложение 7) и их распределением по уровням обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания (см. таблицу 3).

Для расчета детских дошкольных и школьных учреждений принята возрастная структура населения, установленная задание на проектирование:

- дети дошкольного возраста (от 1 до 6 лет включительно) – 5%;

- дети школьного возраста – 9,8%.

Таблица 2 - Распределение учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Ед.изм. |  | Норма обеспеченности на 1000 жит. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по уровням обеспеченности и структурным элементам |  |  |
|  |  |  |  | эпизоди- ческое обслужи-вание - город, округ | периоди-ческое обслужи- вание – жилой район | повседнев- ное обслу-живание – микрорайон, квартал |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образо-вательное учрежде-ние | 1 место | по демо-графии |  | 15% спец. и оздоровит. | - | 85% общ.типа |
| Общеобразователь-ная школа | 1 место | по демо-графии |  | - | - | 100% I-XI классы |
| Внешкольные учреждения – всего, в том числе: | 1 место | 10% от общего числа школьников |  | 10% | - | - |
| а) дом детского твор-чества | то же | 3,3% |  | 3,3% | - | - |
| б) станция юных техников | то же | 0,9% |  | 0,9% | - | - |
| в) станция юных натуралистов | то же | 0,4% |  | 0,4% | - | - |
| г) станция юных туристов | то же | 0,4% |  | 0,4% | - | - |
| д) детско-юношеская спортивная школа | то же | 2,3% |  | 2,3% | - | - |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| е) детская школа ис-кусств или музыкаль-ная, художественная, хореографическая школа | то же | 2,7% |  | 2,7% | - | - |  |
| 2 Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-полик-линическая сеть, дис-пансеры без стацио-нара | 1 посещ./см | по заданию органов здраво-охранения, но не менее 18,15 |  | - | 18,15 | - |  |
| Станции скорой медицинской помощи | 1 авто-мобиль | 0,1 |  | 0,1 | - | - |  |
| Аптека | 1 объект | по заданию на проект., ориентир. 1 на 10,0 тыс. жителей |  | - | 1 | - |  |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порции в сутки на 1 ре- бенка | 4 |  | 4 | - | - |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м. общ.пл. на 1 ре- бенка | 0,3 |  | - | 0,3 | - |  |
| 3 Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культмассовой работы, досуга и любительской деятельности | кв.м. общей площади | 50 |  | - | - | 50 |  |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 |  | 6 | - | - |  |
| Клубы | 1 место | 80 |  | 40 | 40 | - |  |
| Кинотеатры | 1 место | 25 |  | 12,5 | 12,5 | - |  |
| Театры | 1 место | 5 |  | 5 | - | - |  |
| Концертные залы | То же | 3,5 |  | 3,5 | - | - |  |
| Цирки | То же | 3,5 |  | 3,5 | - | - |  |
| Лектории | То же | 2 |  | 2 | - | - |  |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | кв.м. общей площади | 3 |  | - | 3 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальные спортивно-зрелищ-ные залы, в том чис-ле с искусственным льдом | 1 место | 6 | 6 | - | - |
| Городские массовые библиотеки | тыс. един. _хран._ читат. место | 4,22,2 | 2,21,2 | 2,01,0 | - |
| 4 Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Территория плос-костных спортивных сооружений | га | 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Спортивно-трена-жерный зал повсед-невного пользования | кв.м общей площади | 70 | - | - | 70 |
| Детско-юношеская спортивная школа | кв.м площади пола зала | 10 | 10 | - | - |
| Спортзалы общего пользования | кв.м площади пола зала | 60 | 20 | 40 | - |
| Бассейн (открытый и закрытый) общего пользования | кв.м зеркала воды | 20 | 20 | - | - |
| 5 Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| Магазины продо-вольственных товаров | кв.м торг. площ. | 151 | - | 71 | 80 |
| Магазины непродо-вольственных товаров | то же | 344 | 144 | 100 | 100 |
| Предприятия общественного питания | 1 посад. место | 40 | 30 | 10 | - |
| 6 Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| Предприятия быто-вого обслуживания населения | 1 раб. место | 5 | 2 | 3 | - |
| Производственные предприятия цент-рализованного выполнения заказов | то же | 4 | 4 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг в смену | 110 | 110 | - | - |
| Прачечная само-обслуживания | то же | 10 | - | 10 | - |
| Фабрики-химчистки | то же | 7,4 | 7,4 | - | - |
| Химчистка само-обслуживания | то же | 4 | - | 4 | - |
| Банно-оздорови-тельный комплекс | 1 помыв. место | 5 | 1 | 4 | - |
| Пункт приема вторсырья | 1 объект | 1 на насе-ление до 20 тыс.чел. | - | 1 | - |
| Пожарное депо | 1 пож.авт. | 0,15 | 0,15 | - | - |
| Общественный туалет | 1 прибор | 1 | - | 1 | - |
| Гостиница | 1 место | 6 | 6 | - | - |
| 7 Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 9-25 тыс.жит. (по категориям) | - | 1 | - |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс.чел. | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 опер. место | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Жилищно-эксплуат. организации | 1 объект | 1 на 80 тыс.чел.ж.р-н 1 на 20 т.ч. - микрорайон | 1 | - | - |
| Нотариальная контора | 1 нотариус | 1 на 30 т.жит. | 1 | - | - |
| Храм | мест | 7,5 на 1000 православных верующих | 7,5 | - | - |

Таблица 3 - Расчет учреждений и предприятий обслуживания периодического

пользования на 5,5 тыс.человек, предусмотренных в жилом районе - II

| Наименование учреждений и предприятий | Ед.изм. |  |  | Норма обеспеч. на 1,0 т.чел. |  | Требу- ется по норме |  | Проектируются на земельных участках с кадастровыми номерами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиника | пос/см |  |  | 18,15 |  | 100 |  | 46:29:102094:1 |
| Аптека | объект |  |  | 1 |  | 1 |  | 46:29:102094:1 |
| Раздаточный пункт молочной кухни (на 60 детей до 1 года) | кв.м. общ. площ. |  |  | 0,3 |  | 17 |  | 46:29:102094:1 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | мест |  |  | 40 |  | 220 |  | 46:29: 102094:1 |
| Кинотеатр | мест |  |  | 12,5 |  | 69 |  | 46:29: 102094:1 |
| Видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов | кв.м.общ. площади |  |  | 3 |  | 17 |  | 46:29: 102094:1 |
| Библиотека | тыс.ед.хран.читат.мест |  |  | 2,01 |  | 116 |  | 46:29: 102094:1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивное ядро | га |  |  | 0,2 |  | 1,1 |  | Общее со школьным спортядром 46:29:102094:1 |
| Спортзал общего пользования | кв.м площ. пола зала |  |  | 40 |  | 220 |  | 46:29: 102094:1 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продтоваров | кв.м торг. площ. |  |  | 71 |  | 390 |  | 46:29: 102094:1 |
| Магазин непродтоваров | кв.м торг. площ. |  |  | 100 |  | 550 |  | 46:29: 102094:1 |
| Предприятие общепита | посад.мест |  |  | 10 |  | 55 |  | 46:29: 102094:1 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие быто-вого обслуживания населения |  | рабочих мест | 3 |  | 17 |  | 46:29: 102094:1 |  |
| Прачечная само-обслуживания |  | кг белья в смену | 10 |  | 55 |  | 46:29: 102094:1 |  |
| Химчистка само-обслуживания |  | кг вещей в смену | 4 |  | 22 |  | 46:29: 102094:1 |  |
| Банно-оздоровитель-ный комплекс |  | помывоч. мест | 4 |  | 22 |  | 46:29: 102094:1 |  |
| Пункт приема вторсырья |  | объект | 1 на население до 20 т.чел. |  | 1 |  | 46:29: 102094:1 |  |
| Общественные туалеты |  | прибор | 1 |  | 6 |  | 46:29:102092:1 46:29: 102094:1 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение связи |  | объект | 1 на 9-25 тыс.жит. |  | 1 |  | 46:29: 102094:1 |  |
| Отделение, филиал банка |  | опер.место | 0,5 |  | 3 |  | 46:29: 102094:1 |  |

Таблица 4 - Перечень учреждений и предприятий обслуживания периодического пользования, проектируемых на земельном участке 46:29:102094:1

| №№ на плане крас-ных линий | Наименование | Этажность | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | застройки, тыс.м2 | общая, тыс.м2 | зем.уч-ка, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 484 | Поликлиника на 100 посещений в смену с аптекой и раздаточным пунктом молочной кухни общей площадью 18 кв.м | 2 | 0,6 | 1,1 | 0,19 |
| 485 | Дом культуры жилого района в составе - клуб на 240 мест; - кинотеатр на 90 мест; - библиотека на 12,0 тыс.ед. хранения и 6 читатель-ских мест; - видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов общей площадью 18 кв.м; - спортивный зал площадью пола зала 240 кв.м; - общественный туалет на 4 прибора | 2-3 | 1,7 | 4,0 | 0,57 |
| 486 | Центр торгово-бытового обслуживания жилого района в составе: - магазин продтоваров торговой площадью 500 кв.м; - магазин непродовольственных товаров торговой площадью 600 кв.м; - кафе на 60 посадочных мест; - предприятие бытового обслуживания населения на 18 рабочих мест; - пункт приема вторсырья; - отделение связи; - филиал банка на 3 операционных места; - общественный туалет на 2 прибора | 2-3 | 1,5 | 3,6 | 0,40 |
| 487 | Банно-оздоровительный комплекс на 24 помывочных места с прачечной самообслуживания на 60 кг белья в смену и химчисткой самообслуживания на 25 кг вещей в смену | 2 | 0,7 | 1,3 | 0,25 |
|  | Итого |  | 4,5 | 10,0 | 1,41 |

Таблица 5 - Расчет учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования

| Наименование учреждений и предприятий | Ед.изм. | Норма обеспеч.на 1,0 т.чел. | Требуется по норме, всего для жилого района - II | В том числе по микрорайонам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 1 |  |  | № 2 |  |
|  |  |  |  | всего по мик-рорайону № 1 | в том числе по земельным участкам |  | ЗУ 46:29:102094:1 |  |
|  |  |  |  |  | 46:29:102002:10 | 46:29:102092:1 |  |  |
|  |  |  | 5,5 тыс.чел. | 2,6 т.ч. | 1,25т.ч | 1,35т.ч | 2,9 т.ч. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образо-вательные учрежде-ния | мест | 85% возраст-ного состава | 234 | 110 | 53 | 57 | 123 |  |
| Общеобразовательная школа | мест | 100% возраст-ного состава | 539 | 255 | 122 | 132 | 284 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культмассовой рабо-ты, досуга и люби-тельской деятельнос-ти | кв.м. общ. площ. | 50 | 275 | 130 | 62 | 68 | 145 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивно-тренажер-ные залы | кв.м. площ. пола зала | 70 | 385 | 182 | 88 | 94 | 203 |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продтоваров | кв.м. торг. площ. | 80 | 440 | 208 | 100 | 108 | 232 |  |
| Магазины непродтоваров | кв.м. торг. площ. | 100 | 550 | 260 | 125 | 135 | 290 |  |

Таблица 6 - Перечень учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования

| № на плане красных линий | Наименование | Этажность | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | застройки, тыс.м2 | общая, тыс.м2 | земель-ного участка, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Микрорайон № 1 Земельный участок 46:29:102092:1 |  |  |  |  |
| 225 | Детский сад на 120 мест | 2 | 1,1 | 2,0 | 0,55 |
| 226 | Спортивно-досуговый комп-лекс общей площадью 325 м2, магазин товаров повседнев-ного спроса торговой пло-щадью 500 м2 и аптечный пункт | 2 | 1,1 | 2,0 | 0,58 |
|  | Итого |  | 2,2 | 4,0 | 1,13 |
|  | Микрорайон № 2 Земельный участок 46:29:102094:1 |  |  |  |  |
| 480 | Детский сад на 50 мест | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,32 |
| 481 | Детский сад на 90 мест | 2 | 0,9 | 1,7 | 0,44 |
| 482 | Общеобразовательная школа на 575 учащихся | 3 | 3,6 | 9,8 | 2,79 |
| 483 | Спортивно-досуговый комп-лекс общей площадью 400 м2, магазин товаров повседнев-ного спроса торговой пло-щадью 600 м2 и аптечный пункт | 2 | 1,4 | 2,7 | 0,61 |
|  | Итого |  | 6,6 | 14,8 | 4,16 |
|  | Всего по п.1 и п.2 |  | 8,8 | 18,8 | 5,29 |

Общеобразовательная школа на 575 учащихся предусмотрена одна на весь жилой район.

3  Промышленные и коммунально-складские предприятия

На планируемой территории размещается один водопроводный узел                       (ЗУ 46:29:102094:2) площадью 7,24 га. и очистные сооружения хоз-фекальной канализации с СЗЗ – 2,64 га. Промышленные и иные коммунальные предприятия здесь не предусмотрены.

ГЛАВА  II ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с заданием на проектирование земельные участки с кадастровыми номерами 46:29:102094:1, 46:29:102092:1 и 46:29:102002:10 образуют территорию жилого района – II, в качестве микрорайонов: № 1 – земельные участки 46:29:102002:10 и  46:29:102092:1, № 2 – ЗУ 46:29:102094:1.

Таким образом, в структуре жилого района – II предусмотрены:

- территории двух микрорайонов с жилой малоэтажной застройкой и общественными центрами в составе учреждений и предприятий повседневного обслуживания;

- зона общественного центра жилого района, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102094:1, застройку которой формируют учреждения и предприятия обслуживания периодического и повседневного пользования.

Общественный центр жилого района композиционно увязан с территорией микрорайонов и их общественными центрами, а учреждения и предприятия периодического пользования, предусмотренные в его составе, совместно с предприятиями и учреждениями повседневного пользования, предусмотренные в общественных центрах микрорайонов, формируют единую систему обслуживания с нормативным уровнем обеспеченности расчетного населения.

Жилая застройка микрорайонов состоит из кварталов, ограниченных улицами в основном с двухсторонней застройкой индивидуальными жилыми домами с земельными участками площадью 1000 кв.м для каждого жилого дома.

Таблица 7 – Проектное использование планируемой территории

| №№п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего в жилом районе | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | микрорайон № 1 |  |  | микро-район № 2 |
|  |  |  |  | всего в микро-районе № 1 | в том числе |  | ЗУ 46:29:102094:1 |
|  |  |  |  |  | ЗУ 46:29:102002:10 | ЗУ 46:29:102092:1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Территория жилой застройки – всего, в том числе: | га | 134,34 | 58,64 | 27,87 | 30,77 | 75,70 |
|  | - жилые дома с земельными участками 0,1 га | га | 91,00 | 43,10 | 20,70 | 22,40 | 47,90 |
|  | - учреждения и предприятия обслуживания | га | 6,70 | 1,13 | - | 1,13 | 5,57 |
|  | - улицы, площади | га | 31,86 | 14,41 | 7,17 | 7,24 | 17,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - зеленые насажде-ния | га | 4,78 | - | - | - | 4,78 |
| 2 | Объекты инженер-ной нфраструктуры | га | 10,64 | 0,35 | 0,08 | 0,27 | 10,29 |
| 3 | Санитарно-защит-ные зоны | га | 3,54 | 1,37 | 0,60 | 0,77 | 2,17 |
|  | ИТОГО |  | 148,52 | 60,36 | 28,55 | 31,81 | 88,16 |

ГЛАВА  III ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 Инженерная подготовка территории

Из мероприятий по инженерной подготовке на планируемой территории предусматривается организация стока поверхностных вод и вертикальная планировка участков строительства.

Отвод поверхностных вод с планируемой территории предусматривается открытым способом по лоткам улиц с дальнейшим выпуском в ур.Конное и ур.Моква 2-я.

При устройстве улиц проектом планировки приняты уклоны: минимальные – 5‰ и максимальные – 42-55‰ при эпизодических срезках до 1,04 м.

2 Организация транспорта, улично-дорожной сети и зеленых насаждений

Организация уличной сети

Малоэтажные жилые дома с придомовыми земельными участками 0,1 га на территории жилого района II размещаются в основном в жилых кварталах, ограниченных жилыми улицами городской дороге.

Улицы в жилой застройке приняты трех типов:

- поперечный профиль I-I – ширина в красных линиях 20 м, проезжая часть с            3  полосами движения по 3,0 м, 2 тротуара шириной по 1,5 м;

- поперечный профиль II-II – ширина в красных линиях 15 м, проезжая часть с         2 полосами движения по 3 м, 2 тротуара шириной по 1,5 м.

- поперечный профиль III-III – ширина в красных линиях 25 м, проезжая часть с         3 полосами движения по 3 м, земляным полотном обочины шириной 4,5 м (для пропуска с.х.техники), 2 тротуара шириной по 1,5 м.

Дорога, к которой примыкает территория жилого района II, принята шириной в красных линиях 25 м с проезжей частью шириной 15,0 м (4 полосы движения по 3,75 м) и двумя тротуарами по 1,5 м (в площадь земельного участка жилого района не входит).

Таблица 8 – Характеристика проектируемой уличной сети

| №№ пп | Наименование | №№ попер.профиля | Ширина (м), в кр.линиях/покрытия | Протяженность (км) |  |  | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего в жилом районе | в том чис-ле в микро-районах |  | всего в жилом районе | в том чис-ле в микро-районах |  |
|  |  |  |  |  | № 1 | № 2 |  | № 1 | № 2 |
| 1 | Жилая улица | I-I | 2012 | 3,52 | 1,70 | 1,82 | 7,044,22 | 3,402,04- | 3,642,18 |
| 2 | Жилая улица | II-II | 1519 | 14,72 | 6,05 | 8,67 | 22,0713,24 | 9,0715,44 | 13,007,80 |
| 3 | Жилая улица | IV-IV | 2512 | 0,77 | 0,77 | - | 1,940,92 | 1,940,92 | −− |
| 4 | Площади общест-венных центров | - | - | - | - | - | 0,810,50 | −− | 0,810,50 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 31,8618,88 | 14,418,40 | 17,45 10,48 |

Примечание:

- в числителе – ширина и площадь территорий улиц в красных линиях и площадей общественных центров;

- в знаменателе – ширина и площадь покрытий проезжих частей и тротуаров улиц и площадей общественных центров.

Организация транспорта

Транспортное обслуживание малоэтажной застройки жилого района-II предусматривается маршрутным автотранспортом по жилым улицам с шириной проезжей части 9,0 м.

Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта не превышает 600 м, расстояния между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта предусмотрены в пределах 400 м.

Основные пути пешеходного движения намечены по тротуарам улиц в направлении к местам общего пользования и остановкам общественного транспорта.

Организация мест хранения легкового автотранспорта

Постоянное хранение автотранспорта жителей проектируемых домов предусма-тривается на придомовых земельных участках.

Временное хранение автотранспорта предусмотрено на открытых стоянках в зонах общественных центров района и микрорайонов:

- в микрорайоне № 1 – на 36 машино-мест;

- в микрорайоне № 2 – всего на 153 м/м, в том числе в общественном центре микрорайона – 40 м/м, в зоне общественного центра жилого района – 113 м/м.

Организация зеленых насаждений

Система озеленения малоэтажной застройки жилого района - II предусматривается из совокупности:

- парк 2,87 га, бульвар 1,56 га и сквер 0,35 га;

- проектируемых зеленых насаждений общего пользования.

- озелененных земельных участков малоэтажной жилой застройки (30% площади участка) и земельных участков учреждений и предприятий обслуживания (50% земельных участков детских садов и школы, 3% земельных участков учреждений и предприятий обслуживания);

- существующих лесных насаждений на территории жилого района и примыкающих к западной и южной границе.

Таблица 8 – Озеленение планируемой территории

| №№ пп | Наименование зеленых насаждений | Площади озеленяемых земельных участков (га) |  |  | Площадь озеленения (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего в жилом р-не | в том числе в микрорайонах |  | всего в жилом р-не | в том числе в микрорайонах |  |
|  |  |  | № 1 | № 2 |  | № 1 | № 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общего пользования | 4,78 | - | 4,78 | 4,78 | - | 4,78 |
| 2 | Земельных участков жилой застройки | 91,00 | 43,10 | 47,90 | 27,30 | 12,93 | 14,37 |
| 3 | Земельных участков учреждений обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
|  | - детских садов и школы; | 4,16 | 0,55 | 3,61 | 2,08 | 0,28 | 1,80 |
|  | - остальных | 2,70 | 0,58 | 2,12 | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
|  | ИТОГО | 102,64 | 44,23 | 58,41 | 34,24 | 13,23 | 21,01 |

В системе проектируемых зеленых насаждений предусматривается посадка древесных пород кустарников и цветников.

Для озеленения улиц и дороги в качестве пыле- и газоустойчивых пород деревьев и кустарников рекомендуется посадка липы, клена, тополя, бирючины, кизильника и других пород.

3 Инженерно-техническое обеспечение

3.1 Водоснабжение

1    Микрорайон №1

Жилая застройка на земельном участке с кадастровыми номерами

46:29:102002:10 и 46:29:102092:1

Общая часть

Схема водоснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки в Центральном округе г.Курска  выполнена в соответствии с заданием на проектирование.

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Основными водопотребителями в рассматриваемом микрорайоне являются:

население 2-х этажных жилых домов усадебного типа и общественные здания (детский сад на 120 мест, спортивно-досуговый комплекс общей площадью 325м2, магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 500м2 и аптечный пункт).

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от проектируемого водозабора, состоящего из семи водозаборных скважин – 5 рабочих, 2 резервных.

Существующее положение

В настоящее время территория проектируемой малоэтажной жилой застройки в Центральном округе г.Курска расположена на землях федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам исполнительной власти Курской области.

Сети водоснабжения на выделенных земельных участках отсутствуют.

Нормы водопотребления,  расчетные расходы

Водоснабжение проектируемой жилой застройки  рассчитывается на 2700 жителей. Вода используется на хозяйственно–питьевые нужды и пожаротушение.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды проектируемой застрой-ки приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СП 32.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.1 табл.1.

Водопотребление проектируемой застройки приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Водопотребление. Расчетные расходы проектируемого жилого района

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Ед. Изм. | Кол- во | Удельное водопотребле- ние на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Среднесуточ-ный расход м3/сут | Среднечасо-вой Расход м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Население жилой застройки с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | 1 жит. | 1250+1350= 2600 | 218 | 567 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 567 |  |
|  | Неучтенные расходы | % |  | 15 | 85 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 652 | 27,1 |

Расчетные расходы

Среднесуточный расход   воды

Qсут.m=  qжх  Nж /1000 м 3/сут

qжх=218л/сут – удельное водопотребление, принимаемое по приложению 9

региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области

Nж =1250+1350=2600жит

Qсут.m= 218х2600/1000=567 м 3/сут

Неучтенные расходы 15% от Qсут.m=  567 м 3/сут ,

что составляет 567х0.15=85 м 3/сут

т.о. Qсут.m= 567+85=652 м 3/сут

Максимальный суточный расход

Qсут.mах=  Ксут..max Qсут..ср

Ксут..max =1.1-1.3,  примем  Ксут..max =1.1 по п.5.2 , СП 31.13330.2012

Qсут.mах=1.1х652=717 м 3/сут

Минимальный суточный расход

Qсут.min=  Ксут..min Qсут..ср

К сут.min = 0.7 по п.5.2 , СП 31.13330.2012

Qсут.min=0.7х652=456 м 3/сут

Расчетные часовые расходы определяем по формуле:

qч.max = Кч.max Qсут.max /24 = 1,896×717/24 = 57.0 м3/ч

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем из выражения

Кч.max=αmax βmax = 1,2×1,58=1,896,

где  α = 1,2 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий;

β = 1,59 - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте (2600 жит.)

Максимальный часовой расход          -   57.0 м3/ч

Максимальный секундный расход     -   16.0 л /с

Расход воды на внутреннее пожаротушение  – 5л/с (18 м3 /ч):

Расход воды на наружное пожаротушение  - 10 л/с (36 м3 /ч):

- расчетное количество одновременных пожаров - 1 пожар при числе жителей для первого микрорайона 2600жит и этажности 2-3 этажа (согласно п.5.1, таблица 1 СП 8.13130.2009)

- продолжительность тушения пожара 3 часа (согласно п.6.3 СП 8.13130.2009).

Максимальный секундный расход при пожаротушении  -  31,0 л /с (16.0+10+5)

Максимальный часовой  расход при пожаротушении      - 111 м 3/ч (57.0+36+18)

Проектируемая система  и схема водоснабжения

Система водоснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки в Центральном округе г.Курска принята централизованная с устройством объединенного хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода.

Источником водоснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки являются проектируемые водопроводные сооружения в составе: шести водозаборных скважин, резервуаров чистой воды для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды, фильтров поглатителей, насосной станции второго подъема.

Схема водоснабжения проектируемой застройки: вода из водозаборных скважин погружными насосами по проектируемым трубопроводам подается в два резервуара чистой воды. Из резервуаров чистой воды вода насосами, установленными в проектируемой насосной станции второго подъема, по двум проектируемым трубопроводам подается в кольцевые уличные сети проектируемой малоэтажной застройки в Центральном округе г.Курска.

Свободный напор воды в сети принят из условия обеспечения нормальной работы санитарно-технических приборов (согласно п.5.11 СНиП 2.04.02-84*, СП 31.13330.2012) 2-х этажной жилой застройки и составляет 14.0м, при пожаротушении 10.0м.

Горячее водоснабжение жилых зданий предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом домовладении, в общественных зданиях от индивидуальных газовых котельных.

2   Микрорайон №2

Жилая застройка на земельном участке с кадастровыми номерами

46:29:102094:1

Общая часть

Схема водоснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки в Центральном округе г.Курска  выполнена в соответствии с заданием на проектирование.

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Основными водопотребителями в рассматриваемом микрорайоне являются: населе-ние 2-х этажных жилых домов усадебного типа и общественные здания 2-3-х этажные  (детский сад на 50 мест; детский сад на 90 мест, общеобразовательная школа на 575

учащихся; поликлиника на 100 посещений в смену с аптекой и раздаточным пунктом

молочной кухни общей площадью 18 м2; дом культуры жилого района в составе: клуб на 240 мест, кинотеатр на 90 мест, библиотека на 12 тыс.ед.хранения и 6 читательских мест, видиозал, зал аттракционов и игровых автоматов общей площадью 18 м2, спортивный зал площадью пола зала 240 м2, общественный туалет на 4 прибора; центр торгово-бытового обслуживания жилого района в составе: магазин продовольственных товаров торговой площадью 500 м2, магазин промышленных товаров торговой площадью 600 м2, кафе на 60 пос.мест, предприятие бытового обслуживания населения на 18 рабочих мест, пункт приема втор сырья, отделение связи, филиал банка на 3 опер.места, общественный туалет на 2 прибора; банно-оздоровительный комплекс на 24 помывочных места с прачечной самообслуживания на 60 кг белья в смену и химчисткой   самообслуживания на 25 кг вещей  в смену;  спортивно-досуговый комплекс общей площодью 400 м2, магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 600 м2 и аптечный пункт)

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от проектируемого водозабора, состоящего из семи водозаборных скважин – 5 рабочих, 2 резервных.

Существующее положение

В настоящее время территория проектируемой малоэтажной жилой застройки в Центральном округе г.Курска расположена на землях федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам исполнительной власти Курской области.

Сети водоснабжения на выделенных земельных участках отсутствуют.

Нормы водопотребления,  расчетные расходы

Водоснабжение проектируемой жилой застройки  рассчитывается на 3138 жителей. Вода используется на хозяйственно–питьевые нужды и пожаротушение.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды проектируемой застрой-ки приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СП 32.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.1 табл.2.

Водопотребление проектируемой застройки приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Водопотребление. Расчетные расходы проектируемого жилого района

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Ед. Изм. | Кол- во | Удельное водопотребле- ние на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Среднесуточ-ный расход м3/сут | Среднечасо-вой Расход м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Население жилой застройки с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | 1 жит. | 2900 | 210 | 609 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 609 |  |
|  | Неучтенные расходы | % |  | 15 | 91 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 700 | 29.2 |

Расчетные расходы

Среднесуточный расход   воды

Qсут.m=  qжх  Nж /1000 м 3/сут

qжх=210л/сут – удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1,

СП 31.13330.2012

Nж =2900жит

Qсут.m= 210х2900/1000=609 м 3/сут

Неучтенные расходы 15% от Qсут.m=  609 м 3/сут ,

что составляет 609х0.15=91 м 3/сут

т.о. Qсут.m= 609+91=700 м 3/сут

Максимальный суточный расход

Qсут.mах=  Ксут..max Qсут..ср

Ксут..max =1.1-1.3,  примем  Ксут..max =1.1 по п.5.2 , СП 31.13330.2012

Qсут.mах=1.1х700=770 м 3/сут

Минимальный суточный расход

Qсут.min=  Ксут..min Qсут..ср

К сут.min = 0.7 по п.5.2 , СП 31.13330.2012

Qсут.min=0.7х700=490 м 3/сут

Расчетные часовые расходы определяем по формуле:

qч.max = Кч.max Qсут.max /24 = 1,888×770/24 = 60,6 м3/ч

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем из выражения

Кч.max=αmax βmax = 1,2×1,57=1,888,

где  α = 1,2 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий;

β = 1,57 - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте (2900 жит.)

Максимальный часовой расход          -   60.6 м3/ч

Максимальный секундный расход     -   16.8 л /с

Расход воды на внутреннее пожаротушение  – 5л/с (18 м3 /ч):

Расход воды на наружное пожаротушение  - 10 л/с (36 м3 /ч):

- расчетное количество одновременных пожаров - 1 пожар при числе жителей для второго микрорайона 2900жит и этажности 2-3этажа(согласно п.5.1, таблица 1 СП 8.13130.2009)

- продолжительность тушения пожара 3 часа (согласно п.6.3 СП 8.13130.2009).

Максимальный секундный расход при пожаротушении  -  31,8 л /с (16.8+10+5)

Максимальный часовой  расход при пожаротушении      - 114,6 м 3/ч (60.6+36+18)

Проектируемая система  и схема водоснабжения

Система водоснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки в Центральном округе г.Курска принята централизованная с устройством объединенного хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода.

Источником водоснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки являются проектируемые водопроводные сооружения в составе: шести водозаборных скважин, резервуаров чистой воды для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды, насосной станции второго подъема.

Схема водоснабжения проектируемой застройки: вода из водозаборных скважин погружными насосами по проектируемым трубопроводам подается в два резервуара чистой воды. Из резервуаров чистой воды вода насосами, установленными в проектируемой насосной станции второго подъема, по двум проектируемым трубопроводам подается в кольцевые уличные сети проектируемой малоэтажной застройки в Центральном округе г.Курска.

Свободный напор воды в сети принят из условия обеспечения нормальной работы санитарно-технических приборов (согласно п.5.11 СНиП 2.04.02-84*, СП 31.13330.2012) 2-х этажной жилой застройки и составляет 14.0м, при пожаротушении 10.0м.

Горячее водоснабжение жилых зданий предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом домовладении, в общественных зданиях от индивидуальных газовых котельных.

Суммарные расходы от жилой застройки Микрорайона №1 и Микрорайона №2

составит

Среднесуточный расход   воды

Qсут.m=  652+700= 1352м 3/сут

Максимальный суточный расход

Qсут.mах= 717+770=1487м 3/сут

Минимальный суточный расход

Qсут.min=456+490=946 м 3/сут

Средний  часовой расход

qч.m = 27.1+29.2=56.3 м3/ч

Максимальный часовой расход

qч.max = 57+60.6=117.6 м3/ч

Максимальный секундный расход

Qсек.max = 16.1+16.8=32.9л/с

Расход воды на внутреннее пожаротушение  – 5л/с (18 м3 /ч):

Расход воды на наружное пожаротушение  - 15 л/с (54 м3 /ч):

- расчетное количество одновременных пожаров - 1 пожар при числе жителей для двух микрорайонов 2600+2900= 5500жит и этажности 2-3этажа (согласно п.5.1, таблица 1 СП 8.13130.2009)

- продолжительность тушения пожара 3 часа (согласно п.6.3 СП 8.13130.2009).

Максимальный секундный расход при пожаротушении  -  52,9 л /с (32.9+15+5)

Максимальный часовой  расход при пожаротушении      - 189,6 м 3/ч (117.6+54+18)

Источник водоснабжения

1 Общие сведения

Участок № 2 проектируемого строительства группового водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемой жилой застройки Микрорайонов № 1 и № 2 (кадастровый № ЗУ 46:29:102094:1) для льготной категории граждан (многодетных семей) расположен в юго-западной части упомянутого участка, в 2.5 км  к юго-западу от жилого района «Касиновский» г. Курска.

Заявленная потребность в воде питьевого качества составляет около 60 м3/час или 1487 м3/сутки. Исходя из этого, проектом будет предусмотрено строительство группового водозабора из 7 скважин (5 рабочих, 2 резервных) с водоотбором каждой из них (при 20-ти часовой работе) около 16 м3/час.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к началу склона водораздела  р. Сейм и руч. Кур, с абсолютными отметками поверхности земли от 231.7 до 247.7 м.

В геолого-гидрогеологическом отношении район заложения проектируемого водозабора изучен удовлетворительно, по некоторому числу буровых на воду скважин.

Описание геологического строения и гидрогеологических условий приведены из литературных источников по КМА и архивным материалам.

2 Геологическое строение   участка

В геоструктурном отношении участок находится на северо-восточном склоне Воронежской антеклизы. В его геологическом строении принимают участие докембрийские, девонские, юрские, меловые и четвертичные отложения и образования.

Ниже дается характеристика пород осадочного чехла, непосредственно вмещающих подземные воды эксплуатируемых горизонтов, а также разделяющих водоупоров.

Девонская система (Д). Девонские отложения представлены  живетским (D2qv) ярусом среднего отдела. Он сложен ряжской и мосоловской толщами. Ряжская толща (D2rz) представлена песками и песчаниками с прослоями глин общей мощностью до 15 м. Они приурочены к понижениям поверхности кристаллического фундамента. Мосоловская толща (D2ms) представлена глинистыми известняками и известковистыми глинами общей мощностью 15-20 м. Они залегают участками на породах фундамента или на отложениях ряжской толщи. Общая мощность толщи в пределах участка может быть около 13 м.

Юрская система (J). В разрезе отложений юрской системы выделяются осадки  келловейского яруса.  На участке работ они могут быть встречены на глубине около 95 м и представлены преимущественно глинами: в кровле бело-серыми песчаными, в подошве – зеленовато-серыми плотными известковистыми. Общая мощность  отложений на участке работ около 25 м, а в пределах территории Курской области - 30 и более метров.      Отложения батского  яруса, представленного песками, на участке работ могут отсутствовать.

Меловая система (К). Меловые отложения на территории распространены повсеместно.

Нижний отдел. Неокомский надъярус (K1nc)  сложен нерасчлененными отложениями берриасского, готеривского и барремского ярусов. Они представлены глинами с линзами и прослоями песков, песчаников и алевритов общей мощностью 10-15 м.  Аптский ярус (K1a) представлен песчано-глинистыми отложениями с преобладанием тонкозернистых песков мощностью до 16 м.

Альбский ярус (K1al)  распространен повсеместно,  представлен серыми, зеленовато-серыми   разнозернистыми кварцевыми песками мощностью от 10 до 28 м.

Верхний отдел. Сеноманский ярус (K2s) представлен кварцево-глауконитовыми мелко- и среднезернистыми зеленовато-серыми песками с желваками и прослоями фосфоритов. Мощность отложений до 10 м. На части территории района работ в кровле сеноманского яруса прослеживается фосфоритовая плита мощностью от 0,2 до 1,2 м.

Туронский ярус (K2t) представлен писчим пластичным мелом мощностью до 3 м. В долинах рек Сейм и Тускарь отложения   размыты.

Сантонский ярус (K2st) представлен мергелями и развит на водораздельных пространствах. Мощность отложений достигает 50 и более метров. В долинах рек Сейм и Тускарь отложения   размыты.

Четвертичная система (Q). Четвертичные отложения сложены суглинистыми и супесчаными разностями делювиально-пролювиального и аллювиального генезиса. Представлены на водоразделах и их склонах покровными суглинками мощностью 6 - 22 м, в пределах речных долин  - суглинками, песками и супесями, слагающими пойму и первую надпойменную террасу. На участке работ четвертичные отложения представлены покровными суглинками мощностью около 12 м.

3 Гидрогеологические условия  участка

Гидрогеологическая характеристика района приводится по литературным источникам и только по наиболее значимым гидрогеологическим подразделениям, которые являются самостоятельными источниками формирования запасов подземных вод или играют роль питающей толщи.

По схеме гидрогеологического районирования территории России данный район относится к северо–восточной части Днепровского артезианского бассейна.

Подземные воды на территории района  работ прослеживаются почти во всех  стратиграфических горизонтах и комплексах.

Наличие в разрезе келловейских глин, являющихся  региональным  водоупором, условно делит подземные  воды района  на два водоносных комплекса - надкелловейский  и подкелловейский.

Надкелловейский водоносный комплекс включает в себя воды  четвертичных, турон-сантонских, альб-сеноманских и берриасс-аптских отложений. Довольно частая сменяемость водопроницаемых пород относительными водоупорами  и их выклинивание создают условия для  гидравлической связи подземных вод вышеперечисленных водоносных подразделений между собой.

Подземные воды четвертичных отложений на участке работ не развиты.

Подземные воды меловых отложений. В районе работ в составе меловых отложений можно выделить водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс (K2t-st) и  водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт (Kal-s).

Водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс (K2t-st) приурочен к зоне трещиноватых мелов и мергелей, слагающих водораздельные пространства. В долинах рек Сейм и Тускарь мергельно-меловая толща размыта. В силу глубокого эрозионного современного вреза, достигающего 75 – 100 м, воды комплекса в значительной степени дренированы, в связи с чем его мощность на участке работ не превышает 9 м. Водовмещающими породами служат неравномерно трещиноватые  мергели сантонского, коньякского и мела туронского ярусов. Комплекс имеет безнапорный режим со свободным уровнем подземных вод и заключает в себе трещинно-жильные воды.

Глубина залегания уровня подземных вод от 20 до 70 м в зависимости от рельефа поверхности земли. Водообильность комплекса увеличивается от  водораздельных  пространств к долинам рек по мере  роста степени трещиноватости и характеризуется величинами удельных дебитов скважин от  0,04 до 1,7 л/с и коэффициентами фильтрации 3,3 – 100 м/сутки.

Питание комплекса происходит по всей площади его распространения за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетекания из вышележащих четвертичных горизонтов. Разгрузка осуществляется в речные долины, овраги и балки. Нижний водоупор комплекса отсутствует, поэтому его воды имеют тесную гидравлическую связь с ниже залегающим водоносным альб – сеноманским терригенным горизонтом. Наличие такой связи подтверждается опытными работами, выполненными на территории Курского района в процессе комплексной геолого–гидрогеологической съёмки. Как самостоятельный источник водоснабжения комплекс интереса не представляет в связи с ограниченностью ресурсов подземных вод, однако может быть с успехом рекомендован для совместной эксплуатации с водоносным альб – сеноманским терригенным горизонтом.

По химическому составу  воды комплекса гидрокарбонатные кальциевые, с величиной сухого остатка 0,3 – 0,5 г/л и общей жёсткостью 5,2 – 8,4 мг.экв.л.

Водоносный альб–сеноманский терригенный горизонт (Kal-s) на территории района работ развит повсеместно и приурочен к мелко- и среднезернистым пескам  сеномана, альба и верхней части апта. Воды имеют поровый характер. Границы распространения водоносного альб – сеноманского терригенного горизонта (далее – горизонт) удалены далеко за пределы района. Как отмечено выше, местами, где аптские пески не отделены от песков альба глинистыми прослоями, в состав горизонта включают и пески верхней части апта.

Горизонт в кровле имеет взаимосвязь с вышележащим турон-сантонским, а по долинам рек - с современным аллювиальным и средне-верхнечетвертичным горизонтами, в подошве взаимосвязан с песками верхней части водоносного (локально-водоупорного)  берриас-аптского терригенного комплекса.

Водоносный альб–сеноманский терригенный горизонт имеет напорно-безнапорный характер. Величина напора увеличивается от речных долин в сторону водоразделов. Уровень его подземных вод совпадает с уровнем водоносного турон-сантонского карбонатного комплекса и располагается на абсолютных отметках 165 -190 м.

На водораздельных пространствах горизонт залегает под верхнемеловыми карбонатными породами, на глубинах 60-90 м и имеет максимальную мощность 25-36 м.

Водообильность водоносного альб – сеноманского терригенного горизонта характеризуется удельными дебитами скважин от 0,6 до  3,5 л/с.

По химическому составу воды горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево-натриевые с величиной сухого остатка 0,3 – 0,5 г/дм3 и общей жесткостью от 4,7 до 9,8 мг.экв.л. По бактериальным показателям воды вполне здоровые.

Питание водоносного альб – сеноманского терригенного горизонта на водораздельных пространствах происходит путем перетока вод из трещиноватых мелов и мергелей туронского и сантонского возраста, а в местах отсутствия водоносного турон-сантонского карбонатного комплекса - за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В долинах рек инфильтрация осуществляется через песчано-глинистые отложения аллювия.

Разгрузка горизонта идёт в долины рек и ручьев.

В пределах района водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт выдержан по площади и мощности (15-25м) и широко используется для водоснабжения г. Курска, как крупными централизованными, так и мелкими ведомственными водозаборами.

Подземные воды юрских отложений. В районе работ в отложениях юры могут присутствовать водоупорный келловейский терригенный горизонт.

Водоупорный келловейский терригенный горизонт (J2k) сложен толщей плотных известковистых глин келловейского яруса, образующих мощную достаточно выдержанную по площади водоупорную толщу не только в районе работ, но и практически на всей территории области. Отсутствует он лишь по долинам рек на крайнем северо-востоке области.

Мощность водоупора возрастает в юго-западном направлении территории области, но в районе работ она может составлять около 35 м.

Основное значение глинистой толщи келловейского возраста - региональный водоупор. Существование названного водоупора играет значимую роль в гидрогеологическом строении территории Курской области. Его наличие предопределяет разделение всех водосодержащих пород на два крупных структурных комплекса. Верхний – надкелловейский водоносный комплекс – объединяет все водоносные горизонты и комплексы, залегающие выше келловейского водоупора. Нижний – подкелловейский водоносный комплекс объединяет водоносные горизонты, залегающие ниже выше- указанного водоупора.

Наличие регионального водоупора предопределяет нахождение подземных вод надкелловейского водоносного комплекса в зоне активного водообмена, их активное питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетока из вышележащих горизонтов и разгрузку в современную гидрографическую сеть.

Подземные воды подкелловейского водоносного комплекса находятся в зоне затрудненного водообмена. Питание они получают за пределами области, где водосодержащие отложения выходят на дневную поверхность. На территории Курской области наличие регионального водоупора ограничивает дренирующее воздействие на верхние горизонты крупных депрессионных воронок, возникающих в подкелловейском водоносном комплексе от работы крупных водозаборов г.г. Курска, Железногорска и дренажных комплексов Михайловского, Лебединского и Стойленского ГОКа.

Подземные воды девонских отложений. Включают слабоводоносные старооскольско-тиманский терригенный комплекс (D2st-tm) и ряжско-клинцовский терригенный комплекс (D2rz-kl).

Слабоводоносный старооскольско-тиманский терригенный комплекс (D2st-tm) объединяющий воробьёвские, ардатовские и муллинские слои среднего девона, содержит воды в отдельных линзах и прослоях алеврита мощностью, не превышающей 3 – 5 м. В пределах района данные воды не эксплуатируются и практически не изучены. По единичным данным за пределами территории ресурсы комплекса крайне ограничены. Практического применения воды не имеют.

Слабоводоносный ряжско-клинцовский терригенный комплекс (D2rz-kl) распространён северо-восточнее линии Льгов-Курск-Солнцево и приурочен к песчаной толще в пределах понижений и ложбин в кровле кристаллического фундамента. На территории Курской области по своим гидрогеологическим параметрам его можно отнести к водоносному горизонту.

Мощность водовмещающих пород от 0 до 40 м, глубина залегания кровли 150 -  180 м.

Комплекс напорный. Величина напора изменяется от 100 - 110 м в естественных условиях и 40 - 50 м – в нарушенных.

Водообильность его довольно высока и характеризуется удельными дебитами скважин 0,1-9,8 л/с.

Воды комплекса пресные, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 1г/л. В отдельных случаях отмечается повышенное содержание железа (до 1-3 г/дм3).

Для водоснабжения водоносный ряжско-клинцовский терригенный комплекс интенсивно используется групповыми водозаборами  г. Курска, а так же отдельными скважинами часто совместно со слабоводоносным бат-келловейским терригенным комплексом. Так как запасы его подземных вод уже распределены, а ресурсы ограничены, он не может служить источником перспективного водоснабжения.

Подземные воды докембрийских образований. Заключены в слабоводоносной архей-протерозойской зоне кристаллических пород (АR-PR).  Она приурочена к маломощной коре выветривания гранитов и гнейсов различной степени трещиноватости и глинистости. Здесь развиты, в основном, трещинно-жильные воды. В сводовой части Воронежской антеклизы, где мощность осадочного чехла невелика, её воды пресные и имеют гидрокарбонатный кальциевый состав. По мере погружения склонов кристаллического массива  и увеличения мощности осадочного чехла появляются воды хлоридно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые, зачастую повышенно минерализованные.

Малая водоотдача, большая глубина залегания, а также возможность подтягивания солёных вод исключает целесообразность использования этих вод для централизованного водоснабжения.

4 Обоснование выбора целевого водоносного горизонта

и количества эксплуатационных скважин

Из вышеперечисленных гидрогеологических подразделений наиболее перспективным считается водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт, что подтверждается опытом его эксплуатации в г. Курске и окружающих населённых пунктах – Касиново, В. Медведице и др. На  проектируемом участке водозабора он может быть охарактеризован как напорно-безнапорный. Его кровля ожидается на глубине порядка 81 м от земной поверхности, на абсолютной отметке 159 м. Пьезометрический уровень его подземных вод совпадает с уровнем водоносного турон-сантонского карбонатного комплекса и в настоящее время ожидается на абсолютной отметке около 174 м, на глубине около 66 м от земной поверхности. Величина условного напора составляет около 15 м.

Как отмечено выше, водовмещающими породами служат разнозернистые пески средней мощностью около 20 м. Водообильность горизонта характеризуется средним удельным дебитом скважин около 2 м3/час.

По химическому составу воды характеризуются как пресные, гидрокарбонатные кальциевые, с величиной сухого остатка около 0.4 г/л и общей жесткостью до 7 мг-экв/дм3. В целом качество подземных вод горизонта удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Усреднённый геологический разрез в точке заложения проектируемого водозабора со средней абсолютной отметкой поверхности земли около 240 м (по аналогии с эксплуатационной скважиной № 2 (8510) водозабора Касиново, ожидается следующий:

1. Почвенно-растительный слой                           от      0 м   до     1 м     Q

2. Суглинок                                                             от      1 м    до   10 м     rp2-3

3. Мергель плотный, трещиноватый                    от   10 м    до    78 м     K2st

4. Мел белый, писчий, пластичный                     от    78 м    до    81 м     K2t

5. Песок водоносный, в кровле- с желв. фосф.   от    81 м    до    91 м     К al-s

Так как ниже по разрезу залегают плотные глины, не представляющие практического интереса в целях водоснабжения, скважины ограничиваются глубиной до 90 м.

Ввиду того, что эксплуатационные скважины в районе работ имеют дебиты от 16 до 25 м3/час, водозабор будет состоять из 6 скважин – 5-ти рабочих, одной резервной. По опыту работ при устройстве аналогичных водозаборов рекомендуется их (скважины)

расположить в виде линейного ряда, с расстоянием между ними около 150 м. При этом длина линейного ряда из 7-ми скважин составит около 900 м, а длина участка водозабора с учётом выделения ЗСО 1 пояса составит 960 м. Ширина земельного отвода под водозабор должна составить не менее 60 м. Дебит каждой рабочей скважины водозабора будет составлять около 16 м3/час.

5  Эколого-гидрогеологическая ситуация территории участка работ

Как следует из характеристики приведенных выше геолого-гидрогеологических условий участка проектируемых работ, а также по аналогии с Касиновским и Татаренковским участком поисково-оценочных работ, водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт в данном месте достаточно надежно защищен от поверхностного загрязнения. Учитывая эти характеристики, экологическая ситуация для строительства водозабора подземных вод на участке работ считается благоприятной.

6 Обеспеченность водозабора  запасами подземных вод

Так как непосредственно на проектируемом участке месторождения подземных вод отсутствуют, ниже приводится расчет обеспеченности группового водозабора запасами подземных вод.  Допустимое понижение уровня подземных вод альб-сеноманского водоносного горизонта на водозаборе принимается равным величине напора (условного напора), плюс 1/3 мощности водоносного горизонта, что составит порядка 22 м (15 м + 7 м).

Ниже приводится расчет обеспеченности водозабора  запасами подземных вод. Он сводится к определению расчетного понижения уровня подземных вод в центре водозабора на конец амортизационного срока его службы - 25 лет или 104 суток.

Расчет запасов выполняется для напорно-безнапорных вод гидродинамическим методом для условий  «неограниченного пласта» по формуле «большого колодца»:

1.36 К[(2Н – S0) S0 - (Н – m)2]

Qсум  =  -------------------------------------- ; (6.1)

lg Rp -  lg rк

где   Qсум - суммарный дебит группового водозабора, м3/сутки;

К – коэффициент фильтрации водоносного горизонта, 12 м/сутки;

Н – высота пьезометрического уровня, равная суммарной величине мощности пласта   (m) и напора подземных вод (h), т.е.  Н =  m + h;

S0 – допустимое понижение уровня в центре водозабора, м;

m – мощность водоносного горизонта, 20 м;

Rp – приведенный радиус влияния, м;

rк – радиус «большого колодца», м, определяемый из соотношения:

для линейного ряда скважин -  rк = 0.2 ℓ; (6.2.);

где  ℓ - длина линейного ряда скважин, м;

В расчёте по формуле 6.1. величина приведенного  радиуса влияния расчетного водозабора (Rn) определяется по формуле В.Н. Щелкачева. В нашем случае её величина будет принята:

Rn=1.5 at = 1.5 √ 104 х 104  =  15000 м

Подставляя в формулы (6.1) и (6.2) цифровые значения получим:

rк = 0.2 х 600 = 120 м

1.36х 12[(2х20-22)х22 - (35 – 22)2]

Qрасч.  = ------------------------------------------------- =  1764 м3/сутки

lg 15000  - lg 120

Величина рассчитанного дебита (1764 м3/сутки) при допустимом понижения (22 м) превышает величину заявленной потребности объекта в подземных водах (1487 м3/сутки) на 13%, поэтому расчетный водоотбор можно считать вполне обеспеченным.

В связи с существующими требованиями (СНиП 11.02-96, п.10, Федерального закона «О недрах» ст. 23, п.п. 2 – 4), существенным водоотбором, а также со слабой изученностью гидрогеологических параметров водоносного альб-сеноманского терригенного горизонта на данном участке (наличие других групповых водозаборов), перед добычей подземных вод необходимо проведение небольшого комплекса поисково-оценочных работ на них с оценкой и утверждением запасов подземных вод горизонта в территориальной комиссии по запасам и постановкой их на государственный баланс.

На первой стадии недропользования, Недропользователю необходимо оформить лицензию на геологическое изучение и добычу подземных вод в установленном порядке, в ходе реализации которой пробурить 2 – 4 разведочно-эксплуатационные на воду скважины, по которым в ходе опытных и эксплуатационных откачек будут проведены гидрогеологические исследования. По результатам этих исследований будут уточнены гидрогеологические параметры эксплуатируемого водоносного горизонта, фактический максимальный возможный водоотбор из каждой скважины, количество скважин и рациональное расстояние между ними.

7  Расчёт зон санитарной охраны (ЗСО)

Предполагаемый геологический разрез на проектируемом участке приводится по фондовым материалам (скважина-аналог № 2 (8510) до первого от поверхности водоносного турон-сантонского карбонатного комплекса:

| Стратиграфи-ческое подразделение | Наименова-ние пород | Мощность слоя, м | Глубина подошвы слоя, м | Коэффици-ент фильтра-ции, м\сутки | Эффектив-ная пористость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Четвертичная | Почв.растит. слой | 1 | 1 | 0,05 | 0,6 |
| Пролювиаль-ные отложения | Суглинки | 9 | 10 | 0,04 | 0,7 |
| Меловая | Мергель глинистый | 6 | 18 | 0,04 | 0,6 |
| Меловая | Мергель | 9 | 50 | 0,1 | 0,07 |

На основании представленного геологического разреза проведём качественную оценку защищённости подземных вод по методике ВСЕГИНГЕО (Гольдберг В.М.).

Уровень первого от поверхности водоносного турон-сантонского карбонатного комплекса на участке находится на глубине 66 м от земной поверхности, что соответствует 6 баллам защищённости по градации залегания уровня подземных вод.

Время просачивания вод с поверхности земли через слои зоны аэрации до водоносного горизонта определим по формуле:

n m

t = -------; (7.1)

k

где: n – эффективная пористость, доли единицы;

m – мощность перекрывающего слоя, м;

k – коэффициент фильтрации перекрывающего слоя, м/сутки.

Далее рассчитаем время просачивания вод с поверхности земли через все слои до водоносного горизонта, приняв средние значения эффективной пористости и коэффициента фильтрации из «Краткого справочника по проектированию и бурению скважин на воду» (Б.Н. Солонин):

1.) для почвенно-растительного слоя

0.6х1

t = -------- = 12 суток

0.05

2.) для суглинков

0.7х9

t = -------- = 158 суток

0.04

3.) для мергеля глинистого

0.6х18

t = --------- = 270 суток

0.04

4.) для мергеля

0.07х50

t = --------- = 35 суток

0.1

Согласно расчёту общее время просачивания через все разделяющие слои (включая градацию по глубине залегания уровня) составит около 475 суток, что относится к V1 категории защищённости. Таким образом, водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс, и тем более, водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт характеризуются достаточной естественной защищённостью от загрязнения с поверхности.

Для предотвращения загрязнения подземных вод вокруг водозабора устанавливаются три пояса зон санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Вокруг первого пояса устанавливается ограждение, а над каждой скважиной устанавливается павильон (подземный колодец). На территории первого пояса запрещаются: все виды строительства, проживание людей, водопой и выпас скота, стирка белья, применение для растений ядохимикатов и удобрений.

Второй и третий пояса ЗСО (зоны ограничений) выделяются для предотвращения соответственно микробного и химического загрязнений и определяются расчётом.

На территории второго пояса ЗСО предусматриваются мероприятия по санитарному благоустройству территории населённых пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей отходов, хвостохранилищ и других объектов, способствующих химическому загрязнению источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации, орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробное загрязнение;

- применять удобрения и ядохимикаты.

Границы третьего пояса ЗСО учитывают время продвижения химического загрязнения, которое должно быть не менее времени эксплуатации водозабора и не менее 25 лет (10000 суток).

На территории третьего пояса предусматриваются мероприятия:

- регулирование выделений площадей для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии в производстве, связанной с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- выявление, тампонаж или восстановление бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения подземных вод;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещения закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли;

- запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения.

Альб-сеноманский водоносный горизонт залегает на участке вторым от поверхности и по предварительным данным он характеризуется также достаточной естественной защищённостью от поверхностного загрязнения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, 1 пояс ЗСО должен быть установлен в радиусе 30 м вокруг каждой скважины.

Расчёт ЗСО 2 и 3 поясов водозабора сделан предварительно по упрощённой формуле «Радиус большого колодца»:

Qt

R2-3 =  √ πmµ   (7.2)

где:

R2-3 – радиусы 2-го и 3-го поясов ЗСО, м;

Q – дебит водозабора, м3/сутки;

t- время самоочищения вод, сутки (200 суток для микробного загрязнения и 10000 суток время продвижения химического загрязнения, равное времени эксплуатации водозабора);

m – мощность водоносного горизонта, 20.5 м;

µ - водоотдача (активная пористость) водовмещающих пород, для разнозернистых песков-0.2.

Подставляя в (7.2) известные значения, получим:

1487х200___   = 154 м

R2 =  √ 3.14х20х0.2

1568х10000

R3 =  √ 3.14х20х0.2  = 1088 м

Радиусы ЗСО-1 и ЗСО-2 отсчитываются от крайних скважин группового водозабора, а  ЗСО-3 – от центра водозабора.

Потенциальных источников загрязнения подземных вод на момент обследования при выборе участка группового водозабора не обнаружено.

Водозаборная скважина. Насосная станция первого подъема

Источником водоснабжения приняты подземные воды альб-сеноманского водонос-ного горизонта. Необходимое количество скважин определяется из расчета среднего суточного водопотребления и дебита одной скважины (16 м3/ч) при условии ее работы в течение 20 час в сутки.

Определяем количество скважин:

Nскв. = 1478/16×20 = 4.6 скв. ≈5 скв.

Принимаем 7 скважины (5 рабочих, 2 резервных)

К строительству принимается насосная станция по типовому проекту 901-2-178.91 «Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью          16м3/ч».

Характеристика насоса ЭЦВ 8-16-100

- производительность	- 16м3/ч (4.44 л/с);

- напор 			- 100м

- мощность			- 6.3кВт;

- частота вращения 		- 3000 об/мин;

- масса агрегата                     - 74 кг;

В насосной станции размещается герметизированный оголовок скважины, пусковая аппаратура, задвижки, обратный клапан, счетчик холодной воды, пробно-спускной кран для отбора проб.

Насос подает воду из скважины в проектируемые резервуары чистой воды.

Резервуары чистой воды

Ёмкость резервуаров подобрана из условия хранения регулирующего и пожарного запасов воды.  Ёмкость резервуаров определим по формуле:

Vр  = Wр + Wп;

Wр – регулирующий объем, определяем по формуле:

Wр = Qсут.мах [1 - Кн + (Кч –1) (kнkч) Кч/Кч-1];

Qcут.мах =1487 м3/сут – расход воды в сутки максимального водопотребления;

Кн = 0.28 - отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую

емкость (16 м3/ч) к среднему  часовому расходу  в  сутки максимального

водопотребления (56.3 м3/ч)

Кч =  2.08 - коэффициент часовой неравномерности, определяется как отношение

максимального часового отбора (117.6 м3/ч) к среднему часовому

расходу в сутки максимального водопотребления (56.3 м3/ч).

Wр = 1487 [1 – 0.28 + (2.08 – 1) (0.282.08)2.08/2.08-1] = 1487 [1- 0.28 + 1.08 × 0.1351,93] = 1487 [0,72 + 1.08 × 0.021] = 1487 × [0.742] = 1103 м3;

Пожарный объем воды в резервуарах, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* п. 9.5, рассчитывается на 3-х часовую продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Wп = 189.6×3= 568.8 м3;

Расчетный объем резервуара:

Vр  = 1103 + 568.8 = 1671.8 м3;

К строительству принимаем два резервуара емкостью 1000 м3 каждый по        т.п.901-4-72.83. Полезная емкость резервуаров 1048.32 м3. Габариты резервуара в плане (в осях) – 12×24×3,79 (h).

Насосная станция второго подъема

Насосная установка повышения давления II категории

Исходные данные для подбора насосов:

- максимально-часовой расход воды                                          -117.6м3/ч (32.9л/с);

- отметка оси насоса в насосной станции (Hz,нс)                         - 240,5м;

- отметка в диктующей точке  (Нz,дт)=                                         -261.46м

-требуемый напор в сети при хозяйственно-питьевом

водоснабжении      h св хоз.                                                                     - 14.0м

- потери  напора в насосной станции  (hнс)                                        - 3.0м

- потери напора по длине  ∑Htot,l                                                     - 20.7м;

- длина трубопровода  от насосной станции до  расчетной точки

диаметром 225мм  L1 =  2910м;

ПЭ 100 SDR 17-225×13.4 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Q=32.9 л/с  1000i = 4,9 м  Д= 225 мм  V=1.1м/с   L1 = 2910,0 м

∑Htot,l =i L (1+k)=4.9х2910/1000х(1+0,2)=4.9х2.91х(1+0.2)=17,1 м

Hf = 10 м свободный напор, м, у пожарного крана

Нводомера = 0,04 м

Необходимый напор насосов при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении

Нхоз. = (Нz,дт – Нz,нс) + hнс + ∑Htot,l  + h св хоз.

Н хоз. = (261,46-240,5)+3.0+17.1+14=55.06 м

В насосной станции второго подъема устанавливаются установка повышения давления фирмы GRUNDFOS. В состав установки заводского изготовления входят  насосы – 2 рабочих, 2 резервных.

При хозяйственно-питьевом водопотреблении (час максимального водопотребления) работают  два насоса, при пожаротушении в час максимального водопотребления работают два  насоса, если водопотребление увеличивается, включается резервный  насос.

Насосы устанавливаются «под залив».

Характеристика установки:

название                                       Hydro MPC-E 4 CRE 64-4-2

производительность                               117.1м3/ч;

напор                                                        80.0м;

мощность

электродвигателя основного насоса       18.5кВт

номинальный ток системы                       136,0А

масса                                                         1018кг

Минимальные и средние расходы обеспечиваются совместной работой установки с частотно-регулируемыми приводами и мембранными баками  в зависимости от давления в водопроводной сети.

Применение частотно-регулируемого электропривода позволит экономить электроэнергию, устранить гидроудары.

Насосная установка пожаротушения

Исходные данные для подбора насосов:

- расход воды  при пожаротушении                                           -189.6м3/ч (52.9л/с);

- отметка оси насоса в насосной станции (Hz,нс)                      - 240,5м;

- отметка в диктующей точке  ( Нz,дт) =261.46+3+1,35=265,81;

-свободный напор в сети у пожарного крана

в диктующей точке   пожаротушении     (hсв. пож.)                    - 10м;

- потери  напора в насосной станции  (hнс)                                - 3.0м;

- длина трубопровода  от насосной станции до  расчетной точки

диаметром 225мм  L1 =  2910м;

ПЭ 100 SDR 17-225×13.4 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Q=52.9 л/с  1000i = 11,9 м  Д= 225 мм  V=1.69м/с   L1 = 2910,0 м

∑Htot,l =i L (1+k)=11.9х2910/1000х(1+0,2)=11.9х2.91х(1+0.2)=41,55 м

Необходимый напор насосов при пожаротушении:

Нпож. = (Н z,нс – Нz,дт.) + hнс +  ∑Htot,l + h св пож.

Н пож. = (265.81-240,50)+3.0+41.55+10=79.86м

Насосы устанавливаются «под залив».

В насосной станции второго подъема устанавливаются  четыре насоса пожаротушения CR90-6  фирмы GRUNDFOS. В состав установки изготовления входят  насосы – 2 рабочих, 2 резервных.

При пожаротушении в час максимального водопотребления работают два  насоса, если водопотребление увеличивается, включаются резервные  насосы.

Характеристика установки:

название                                                   CR90-6

производительность                               2х100=200 м3/ч;

напор                                                        100.00м;

мощность

электродвигателя основного насоса       45.0кВт

номинальный ток системы                       77/44А

масса    одного насоса                               441кг

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, СП 31.13330.2012  п.10.16 в машинном зале установлены дренажные насосы «ГНОМ»  для откачки воды с пола насосной станции при ремонтах и аварии. Насосы установлены в дренажном приямке и работают в автоматическом режиме в зависимости от уровня воды в дренажном приямке.

Характеристика насоса «ГНОМ 16-16»:

производительность   16 м3/ч;

напор                            16 м;

мощность                     2.2 кВт

На напорных трубопроводах предусмотрена установка датчиков приборов учета расхода воды.

Сети водопровода

Водопроводные уличные сети проектируемой жилой застройки закольцованы и приняты из полиэтиленовых труб диаметром 110×6,6 мм (ПЭ 100 SDR17-110×6,6 питье-вая) и диаметром 225×13.4 мм (ПЭ 100 SDR 17-225×13.4 питьевая) по ГОСТ 18599-2001.

Для обеспечения наружного пожаротушения на кольцевых водопроводных уличных сетях предусматривается установка пожарных гидрантов.

Для установки пожарных гидрантов и трубопроводной арматуры предусмотрены водопроводные колодцы по типовому проекту 901-09-11.84 из железобетонных  элементов по серии 3.900.1-14 для установки трубопроводной арматуры и пожарных гидрантов.

Таблица  4 - Объемы работ по водоснабжению

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 | Сети водоснабжения: ПЭ 100 SDR 17-диаметром 225 × 13.4 мм ПЭ 100 SDR 17-диаметром 110 × 6,6 мм | м м | 8732,0 11256.0 |
| 3 | Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ т.п.901-2-178.91 | шт | 7 |
| 4 | Резервуары для воды емкостью 1000 м3 т.п. 901-4-72.83 | шт | 2 |
| 5 | Водопроводная насосная станция второго подъема подземного типа производительностью 117.6 м3/ч (хоз-питьевой расход), 189.6 м3/ч (расход при пожаре) | шт | 1 |

Зоны санитарной охраны водоводов

Проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения диаметром 110мм, 225мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-110×6.6÷225х13.4 «питьевая». При отсутствии грунтовых вод ширина санитарно-защитной полосы должна приниматься не менее 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода согласно п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Так как трасса проектируемой водопроводной сети проходит по застроенной территории согласно п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы.

Проектом принимается ширина санитарно-защитной полосы 5м по обе стороны сети. Согласно таблице 15 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (5м от фундаментов зданий и сооружений). Ширина улицы составляет 13-16м.

3.2  Бытовая канализация

1 Микрорайон №1

Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером

46:29:102002:10 и 46:29:102029:1

Общая часть

Схема водоотведения  проектируемой жилой застройки выполнена в соответствии с заданием на проектирование.

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями   СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основными абонентами водоотведения в рассматриваемом микрорайоне являются   общественные здания: детский сад на 120 мест, спортивно-досуговый комплекс общей площадью 325 м2, магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 500 м2 и  аптечный пункт.

Канализование индивидуальной жилой застройки предусматривается в водонепроницаемые выгребы или локальные очистные сооружения заводского изготовления или септики с песчано-гравийными фильтрами, которые будут располагаться на земельном участке домовладения и строится за счет владельца земельного участка.

Канализование проектируемых  общественных зданий предусматривается на проектируемые очистные сооружения бытовой канализации.

Существующее положение

В настоящее время территория проектируемой малоэтажной жилой застройки в Центральном округе г.Курска расположена на землях федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам исполнительной власти Курской области.

Сети канализации на выделенных земельных участках отсутствуют.

Нормы водоотведения, расчетные расходы

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от проектируемой застройки, общественных зданий приняты в соответствии с п. 5.1.1  СНиП 2.04.03-85*, СП 32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети  и сооружения».

Водоотведение (водопотребление) проектируемой застройки приведено в таблице № 1и №2 и составляют

для детского сада на 120 мест

Qсут=9,6м3/сут   qчас=3,64м3/час   qс=1,84л/с

для здания: спортивно-досугового комплекса, магазина и аптечного пункта

Qсут=5,69м3/сут   qчас=4,03м3/час   qс=0,33л/с

Суммарный расход для микрорайона №1

Qсут=15,29м3/сут   qчас=7,67м3/час   qс=2,17л/с

Проектируемая система и схема водоотведения

Проектные решения

Система канализации принята раздельная. На проектируемые очистные сооружения отводятся бытовые сточные воды от общественных зданий жилой застройки.

Сточные воды от  проектируемой застройки микрорайона №1  по проектируемым самотечным сетям поступают в проектируемую самотечную сеть микрорайона №1, а затем на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды после обеззараживания сбрасываются на песчанно-гравийные фильтры.

2 Микрорайон №2

Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером	46:29:1020294:1

Общая часть

Схема водоотведения  проектируемой жилой застройки выполнена в соответствии с заданием на проектирование.

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями   СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основными абонентами водоотведения в рассматриваемом микрорайоне являются   общественные здания: детский сад на 50 мест; детский сад на 90 мест, общеобразовательная школа на 575 учащихся; поликлиника на 100 посещений в смену с аптекой и раздаточным пунктом молочной кухни общей площадью18 м2; дом культуры

жилого района в составе: клуб на 240 мест, кинотеатр на 90 мест, библиотека на 12тыс.ед.хранения и 6 читательских мест, видиозал, зал аттракционов и игровых автоматов общей площадью 18 м2, спортивный зал площадью пола зала 240 м2, общественный туалет на 4 прибора; центр торгово-бытового обслуживания жилого района в составе: магазин продовольственных товаров торговой площадью 500 м2, магазин промышленных товаров торговой площадью 600 м2, кафе на 60 пос.мест, предприятие бытового обслуживания населения на 18 рабочих мест, пункт приема втор сырья, отделение связи, филиал банка на 3 опер.места, общественный туалет на 2 прибора; банно-оздоровительный комплекс на 24 помывочных места с прачечной самообслуживания на 60 кг белья в смену и химчисткой   самообслуживания на 25 кг вещей  в смену;  спортивно-досуговый комплекс общей площодью 400 м2, магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 600 м2 и аптечный пукнкт)

Канализование индивидуальной жилой застройки предусматривается в водонепроницаемые выгребы или локальные очистные сооружения заводского изготовления или септики с песчано-гравийными фильтрами, которые будут располагаться на земельном участке домовладения и строится за счет владельца земельного участка.

Канализование проектируемых  общественных зданий предусматривается на проектируемые очистные сооружения бытовой канализации.

Существующее положение.

В настоящее время на территории проектируемой жилой застройки  расположены свободные земли от застройки. Сети канализации отсутствуют.

Нормы водоотведения, расчетные расходы

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от проектируемой застройки, общественных зданий приняты в соответствии с п. 5.1.1  СНиП 2.04.03-85*, СП 32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети  и сооружения».

Водоотведение (водопотребление) проектируемой застройки приведено в таблице № 3 , №4, №5 , №6, №7, №8, №9, №10      и составляют:

-детский сада на 50 мест

Qсут=4.0м3/сут   qчас=1.91м3/час   qс=1,1л/с

-детский сад на 90 мест

Qсут=7.2м3/сут   qчас=2.94м3/час   qс=1.52л/с

-общеобразовательная школа на 575учащихся

Qсут=15.5м3/сут   qчас=3.97м3/час   qс=1.72л/с

-поликлиника на 100 посещений

Qсут=2.53м3/сут   qчас=1.06м3/час   qс=0.71л/с

-дом культуры жилого района

Qсут=12.11м3/сут   qчас=3.91м3/час   qс=0.89л/с

-центр торгово-бытового обслуживания жилого района

Qсут=20.24м3/сут   qчас=3.93м3/час   qс=2.00л/с

-банно-оздоровительный комплекс

Qсут=15.38м3/сут   qчас=8.27м3/час   qс=4.22л/с

- спортивно-досугового комплекса, магазина и аптечного пункта

Qсут=8,34м3/сут   qчас=5,58м3/час   qс=0,35л/с

Суммарный расход для микрорайона №2

Qсут=85,3м3/сут   qчас=31.57м3/час   qс=12,51л/с

Суммарный расход для микрорайона №1 и №2

Qсут=100,59м3/сут   qчас=39.25м3/час   qс=14.68л/с

Проектируемая система и схема водоотведения

Проектные решения

Система канализации принята раздельная. На проектируемые очистные сооружения отводятся бытовые сточные воды от общественных зданий жилой застройки.

Сточные воды от  общественных зданий жилой  застройки микрорайона №1  по проектируемым самотечным сетям поступают в проектируемую самотечную сеть микрорайона №2, а затем на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды после обеззараживания сбрасываются на песчанно-гравийные фильтры.

Проектируется следующая схема очистки:

1. Очистные сооружения полной биологической очистки «ЭВИ-БИО-100» ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг» в составе:

- приемная камера с механической решеткой;

- песколовки;

- усреднитель;

- денитрификатор;

- аэротенк;

- нитрификатор;

- вторичный отстойник;

- блок доочистки;

- блок обеззараживания стока;

- установка дозирования реагента;

- технологические помещения;

2. Искусственный сооружения для сброса очищенных сточных вод - песчанно-гравийные фильтры на естественном основании т.п. 902-3-072.87.

Расчетные расходы

В соответствии с данными плана планировки жилой застройки и расчетом водопотребления суточный расход сточных вод от общественных зданий составляет 100.59 м3/сутки.

Канализационные сети и сооружения

Самотечный трубопровод

Сети самотечной бытовой канализации от общественных зданий жилой застройки микрорайона №2 до проектируемой канализационной насосной предусмотрены из полипропиленовых труб  «PRAGMA» наружным диаметром 250 мм (Ду=200), внутренний диаметр 221 мм, кольцевая жесткость 8kN/m2 c раструбом и уплотнительным кольцом по ТУ 2248-001-96467180-2008 и из труб «PRAGMA» наружным диаметром 200 мм (Ду=150), внутренний диаметр 176 мм, кольцевая жесткость 8kN/m2 c раструбом и уплотнительным кольцом по ТУ 2248-001-96467180-2008.

Протяженность проектируемой  сети канализации: Ду=200 мм – 585,00 м, 
Ду=150 мм – 1417,0 м.

На сети канализации устраиваются смотровые колодцы из сборного железобетона диаметром 1000 мм по Т.П. 902-09-22.84. Перед насосной станцией в колодце из сборного железобетона диаметром 1500 мм по Т.П.901-09-11.84 устанавливается задвижка для возможности перекрыть поступление сточных вод в насосную станцию на время ликвидации возможной аварии на КНС.

В местах прохода сетей канализации под проезжими частями, трубопровод заключается в футляр из труб ПЭ100 SDR11-450х40.9 «технических» по 
ГОСТ 18599-2001.

Сеть напорной бытовой канализации запроектирована: в одну нитку от КНС-№1 до КГ-1 из труб ПЭ 100 SDR 21-90×5,3 по ГОСТ 18599-2001, длиной L=560м, в две нитки от КНС-№2 до ЭВИ-БИО100 из труб ПЭ 100 SDR 21-160×7,7 по ГОСТ 18599-2001, длиной L=30м. Для возможности переключения напорных трубопроводов, на сети напорной канализации устанавливается колодец из сборного железобетона диаметром 1500 мм с устройством в нем запорно-регулирующей арматуры.

Канализационная насосная станция №1

Для отведения бытовых сточных вод с территории Спортивно-досугового комплекса №483 и Детского сада на 50 мест №480 расположенной в микрорайоне №2 на очистные сооружения запроектирована канализационная насосная станция №1

Проектом принята канализационная насосная станция диаметром 1500 мм и высотой 5500 мм заводского изготовления производства ЗАО «Техносфера» или аналогичная с такими же параметрами и характеристиками оборудования:

- два погружных насоса (1-рабочий; 1-резервный) марки Grundfos SEG 40.12.2.51D с автоматической трубной муфтой;

- производительность - 12,34 м3/час;

- напор - 15 м;

- установленная мощность - 2×4,8 кВт и 0,094 кВт – вентилятор канальный;

- категория надежности – вторая

Над КНС устанавливается павильон размером 3,0×3,0×2,3 м.

Расчет КНС

Требуемый напор от насосной станции КНС до колодца гасителя КГ-1

Нр=Нg.com + ∑Htot,l +Hмест+ Насос.ст + Низл =7,0+3,9+0,57+0,20+2,5 = 14.17 м

Нр-напор развиваемый  насосами

qчас mах =12,34 м3/час;

qсек mах =3,43 л/сек;

1000i=6,8 м;

V=0,70 м/с;

Д=90×4,3 мм;

L1=560,0 м

Таблицы для гидравлических  расчетов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов А.Я Добромыслов (Табл.3,стр.35) для труб.

Нg.com =242,5-235,5=7,0 м - геометрическая высота подачи воды от оси насоса до колодца гасителя КГ-1

∑Htot,l =i L = i хL1  сумма потерь напора на расчетном участке трубопровода

L1=560 м расстояние от КНС-№1 до колодца гасителя КГ-1

∑Htot,l = i L=6,8×560,0/1000= 3,8 м

Hмест = 15℅ ∑Htot,l=0,15×3,9= 0,57 м

Насос.ст = 0,20 м  потери в насосной станции

Низл=2,5 м

Канализационная насосная станция №2

Для отведения бытовых сточных вод с территории двух микрорайонов №1 и №2 и подачи сточных вод на очистные сооружения биологической очистки «ЭВИ-БИО-100» заводского изготовления ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг».

Проектом принята канализационная насосная станция диаметром 1900 мм и высотой 6300 мм заводского изготовления производства ООО «Промстоки» или аналогичная с такими же параметрами и характеристиками оборудования:

- два погружных насоса (1-рабочий; 1-резервный) марки Grundfos SEV 65.65.30.2.51D с автоматической трубной муфтой;

- производительность - 39,25 м3/час;

- напор - 12 м;

- установленная мощность - 2×4,8 кВт и 0,094 кВт – вентилятор канальный;

- категория надежности – вторая

Над КНС устанавливается павильон размером 3,0×3,0×2,3 м.

Расчет КНС

Требуемый напор от насосной станции КНС до приемной камеры БИО- 100

Нр=Нg.com + ∑Htot,l +Hмест+ Насос.ст + Низл =8,5+0,18+0,03+0,50+2,5 = 11.71 м

Нр-напор развиваемый  насосами

qчас mах =39,25 м3/час;

qсек mах =14,68 л/сек;

1000i=6,1 м;

V=0,92 м/с;

Д=160×9,5 мм;

L1=30,0 м

Таблицы для гидравлических  расчетов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов А.Я Добромыслов (Табл.3,стр.42) для труб.

Нg.com =240,5-231.0=8,5 м - геометрическая высота подачи воды от оси насоса до приемной камеры БИО-100

∑Htot,l =i L = i хL1  сумма потерь напора на расчетном участке трубопровода

L1=30 м расстояние от КНС до «ЭВИ-БИО-100»

∑Htot,l = i L=6.1×30,0/1000= 0,18 м

Hмест = 15℅ ∑Htot,l=0,15×0,42= 0,03 м

Насос.ст = 0,50 м  потери в насосной станции Низл=2,5 м

Очистные сооружения

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и выполнения мероприятий по охране природы принята максимально возможная степень очистки на сооружениях биологической  очистки сточных вод производительностью 100м3/сут.

В состав проектируемых очистных сооружений сточных вод входят:

- Очистные сооружения биологической очистки «ЭВИ-БИО-100» заводского изготовления ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг»;

- Искусственный сооружения для сброса очищенных сточных вод - песчанно-гравийные фильтры на естественном основании  т.п. 902-3-072.87.

Локальные очистные сооружения бытовой канализации состоят из установки биологической очистки сточных вод ЭВИ-БИО-100 (ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг» или аналогичная установка и песчано-гравийных фильтров т.п. 902-3-072.87.

Блочно-модульная установка устанавливается в обваловке грунтом и имеет габаритные размеры (L×B×H) - 10,75×4,9×2,85 м.

Работа установки основана на технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри-денитрификации, реагентное удаление фосфора и минерализацию активного ила.

Согласно технико-коммерческого предложения очистные сооружения бытовой канализации заводского изготовления производительностью 102,8 м3/сут (39,25 м3/час) очищают сточные воды до следующих показателей:

- рН 6,5-8,5;

- взвешенные вещества – 3 мг/л;

- БПК – 3 мг/л;

- азот аммонийный – 0,4 мг/л;

- мг/л;зот нитратов – 9,1 мг/л;

- фосфаты (поР) – 0,2 мг/л;

Для сброса очищенных сточных вод приняты песчано-гравийные фильтры 
т.п. 902-3-072.87.

Песчано-гравийные фильтры применяются в глинистых и суглинистых грунтах и состоят из дренажной сети, которая выполняется из асбестоцементных труб с пропилами, а в качестве фильтрующих материалов используется песок, щебень и гравий.

Таблица № 5 - Объем работ по водоотведению

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Самотечные сети бытовой канализации диаметром 200 мм | м | 585.0 |
| 2 | Самотечные сети бытовой канализации диаметром 150 мм | м | 1417.0 |
| 3 | Канализационная насосная станция № 1 Q= 12.34 м3/ч | шт | 1 |
| 4 | Канализационная насосная станция № 2 Q= 39.25 м3/ч | шт | 1 |
| 5 | Напорный трубопровод диаметром 160 мм | м | 30,0 |
| 6 | Напорный трубопровод диаметром 90 мм | м | 560,0 |
| 7 | Очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 100 м3/сут | шт | 1 |
| 8 | Песчано-гравийные фильтры т.п. 902-3-072.87. для сброса очищенных сточных вод на естественном основании | шт | 1 |

Санитарно-защитная зона очистных сооружений, канализационной насосной станции и санитарно защитная полоса напорного трубопровода

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружные сети и сооружения (по таблице 1) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (по таблице 7.1.2) санитарно-защитную зону для очистных сооружений  принимаем 100м, от насосной станции 15.0 м. В пределах санитарно-защитной зоны жилая застройка отсутствует.

Территория площадки очистных сооружений благоустраивается и озеленяется. Для напорного трубопровода устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 10м. Полоса свободна от застройки и имеет доступ к эксплуатации.

3.3 Санитарная очистка

В комплекс мероприятий по санитарной очистке планируемой территории малоэтажной жилой застройки входит:

1 Сбор и удаление твердых бытовых и пищевых отходов от жилых и общественных зданий.

2 Планово-регулярная механизированная уборка улиц, площадей и тротуаров с усовершенствованным покрытием:

- в летнее время – мойка и подметание;

- в зимнее время – уборка снега.

Расчет накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов от жилых домов, учреждений и предприятий произведен в соответствии с приложением 8 к Региональным нормативам градостроительного проектирования Курской области.

Таблица №1   - Расчет накопления отходов

| №№ пп | Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во ед.изм. мкр.№ 1 мкр.№ 2 | Средне-годовой норма-тив накоп-ления, кг | Годовое накопление (тонн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего в жилом р-не | в том числе в микрорайонах |  |
|  |  |  |  |  |  | № 1 | № 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилые дома | 1 житель | 2,6 тыс. 2,9 тыс. | 646,3 | 3554,0 | 1680,0 | 1874,0 |
| 2 | Детские сады | 1 место | 120 140 | 77,5 | 22,3 | 9,3 | 13,0 |
| 3 | Школа | 1 место | - 575 | 75,6 | 43,5 | - | 43,5 |
| 4 | Поликлиника | в 1 смену | - 100 | 6,1 | 0,6 | - | 0,6 |
| 5 | Бани | на 1 место |  |  |  |  |  |
| 6 | Аптеки, аптечные пункты | 1 м2 торг.площ. | 6 12,0 | 182,0 | 3,3 | 1,1 | 2,2 |
| 7 | Клуб, помещения досуга | 1 место | 135 385 | 29,4 | 15,3 | 4,0 | 11,3 |
| 8 | Кинотеатр | 1 место | - 90 | 29,4 | 2,6 | - | 2,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Библиотека | 1 место | - 6 | 24,0 | 0,1 | - | 0,1 |
| 10 | Спортзалы | 1 место | 30 100 | 30,0 | 3,9 | 0,9 | 3,0 |
| 11 | Зал игровых автоматов | 1 м2 площ. | - 18 | 25,0 | 0,4 | - | 0,4 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | 1 раб. место | - 18 | 85,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| 13 | Отделение связи | 1 м2 общ.площ. | - 24 | 70,0 | 1,7 | - | 1,7 |
| 14 | Отделение банка | 1 м2 общ.площ. | - 24 | 99,2 | 2,4 | - | 2,4 |
| 15 | Кафе | 1 пос.место | - 60 | 437,0 | 26,2 | - | 26,2 |
| 16 | Магазин продтоваров | 1 м2 торг.площ. | 250 800 | 318,5 | 334,4 | 79,6 | 254,8 |
| 17 | Магазин промтоваров | 1 м2 торг.площ. | 300 900 | 192,5 | 231,0 | 57,8 | 173,2 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4244,0 | 1832,7 | 2411,3 |
|  | Смет с улиц и площадей | 1 кв.м.твердых покрытий | 83900 104800 | 10,0 | 1888,0 | 840,0 | 1048,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 6132,0 | 2672,7 | 3459,3 |

Твердые бытовые отходы предусматривается накапливать в металлических контейнерах емкостью 750 л, загружать в мусоровозы и вывозить на городской полигон по обеззараживанию мусора.

Места размещения контейнеров и их количество, потребность в уборочной технике определятся проектной документацией в соответствии с «Санитарными Правилами содержания территории населенных мест» от 05.08.1988г. за № 4690-88.

3.4  Электроснабжение

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемая жилая застройка относится к 1, 2 и 3 категориям.

Схема электроснабжения

Электроснабжение жилых застроек предусмотрено от источников электроснабжения и вне микрорайонных кабельных и воздушных линий 10кВ, проектируемых и строящихся филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

На территории микрорайонов для электроснабжения объектов застройки предусмотрена установка трансформаторных подстанций.

Источники электроснабжения

Трансформаторная подстанция 10 кВ на проектируемую ТП;

Существующая ВЛ 10 кВ на проектируемую ТП.

Напряжение питающей сети – 10кВ, 0,4кВ.

Частота питающей сети – 50 Гц.

Коэффициент мощности – 0,85, для жилых домов – 0,96.

Расчет нагрузок проектируемой застройки произведен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области» глава «3.4.8. Электроснабжение»

Расчет нагрузки территории жилой застройки определяется умножением количества жилых домов на удельную расчетную электрическую нагрузку электроприёмников коттеджей «Приложение № 11 таблица 3»:

- 1 Микрорайон №1

Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером

- 46:29:102002:10

Жилые дома (207 шт) разбиваем на 2 участка по 100 шт и 107 шт:

1 КТП-1- 160 кВА-10/0,4кВ

- по табл. 2: для 100 домов Рр=0,85 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=100*0,85=85 кВт,

Наружное освещение при протяжённости 1882 м составляет 15,75 кВт при мощности светильников 250 Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=85+15,75=100,75 кВт,

тогда S=100,75/0,96=104,95 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА (ТП-1).

2 КТП-2- 160 кВА-10/0,4кВ

по табл. 2: для 107 домов Рр=0,844 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=107*0,844=90,31 кВт,

Наружное освещение при протяжённости 1812 м составляет 15,25 кВт при мощности светильников 250Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=90,31+15,25=105,56 кВт,

тогда S=105,56/0,96=109,96 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА (ТП-2).

Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером

- 46:29:102092:1

Жилые дома (224 шт) разбиваем на 2 участка по 107 шт и 117 шт

3 КТП-3- 160 кВА-10/0,4кВ

по табл. 2: для 107 домов Рр=0,844 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=107*0,844=90,35 кВт,

Наружное освещение при протяжённости 1871 м составляет 15,5 кВт при мощности светильников 250 Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=90,35+15,5=105,85 кВт,

тогда S=105,85/0,96=110,26 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА  (ТП-3).

4 КТП-4- 160 кВА-10/0,4кВ

по табл. 2: для 117 домов Рр=0,836 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=117*0,836=97,86 кВт,

Наружное освещение при протяжённости 2078 м составляет 17,25 кВт при мощности светильников 250 Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=97,86+17,25=115,11 кВт,

тогда S=115,11/0,96=119,91 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА  (ТП-4).

5 КТП-5-2х400-10/0,4кВ

- Детский сад на 120 мест по табл. 4: Рр=0,46 кВт/место.

Рр=120*0,46=55,2 кВт

- Спортивно – досуговый комплекс площадью 325 м² принимаем условно

Рр=150 кВт

- Магазин товаров повседневного спроса площадью 500 м² по табл. 4:

Рр=0,25 кВт/ м²

Рр=500*0,25=125 кВт

- Для аптечного пункта принимаем условно площадь 50 м², по табл. 4:

Рр=0,16 кВт/ м²

Рр=50*0,16=8 кВт

- Оповещение ГО и ЧС принимаем

Рр=3,0 кВт

- Для котельной принимаем

Рр=10,0 кВт

Суммарная нагрузка составит: Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+…+Кn*Рздn=

=150+(0,8*55,2)+(0,8*125)+(0,8*8)+(0,8*3)+(0,8*10)=310,96 кВт,

тогда S=310,96/0,85=365,8 кВА.

Принимаем 2-х трансформаторную ТП типа 2хКТП 400 кВА  (ТП-5).

Таблица 1- Объем работ по электроснабжению

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором 160кВА 10/0,4 кВ типа КТП – 160 | шт | 4 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 400кВА 10/0,4 кВ типа 2КТП – 400 | шт | 1 |
| 3 | Протяженность сетей ВЛ-0,4 кВ | км | 13,758 |
| 4 | Протяженность сетей наружного освещения | км | 7,643 |

- 2 Микрорайон №2

Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером

- 46:29:102094:1

Жилые дома (479 шт) разбиваем на 5 участков: по 98 шт, 112 шт, 95 шт, 85 шт, 89 шт

6 КТП-6- 160 кВА-10/0,4кВ

- по табл. 2: для 98 домов Рр=0,86 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=98*0,86=84,28 кВт,

- Наружное освещение при протяжённости 1861 м составляет 15,5 кВт при мощности светильников 250Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=84,28+15,5=99,78 кВт,

тогда S=99,78/0,96=103,94 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА (ТП-6).

7 КТП-7- 160 кВА-10/0,4кВ

- по табл. 2: для 112 домов Рр=0,84 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=112*0,84=94,12 кВт,

- Наружное освещение при протяжённости 2236 м составляет 18,75 кВт при мощности светильников 250Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=94,12+18,75=112,87 кВт,

тогда S=112,87/0,96=117,57 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА (ТП-7).

8 КТП-8- 2х630 кВА -10/0,4кВ

- Центр торгово-бытового обслуживания жилого района в составе:

- магазин продовольственных товаров площадью 500 м², по табл. 4:

Рр=0,25 кВт/ м².

Рр=500*0,25=125 кВт,

- магазин промышленных товаров площадью 600 м², по табл. 4: Рр=0,16 кВт/ м².

Рр=600*0,16=96 кВт,

- кафе на 60 пос. мест, по табл. 4: Рр=1,04 кВт/ место.

Рр=60*1.04=62,4 кВт,

- предприятие бытового обслуживания населения на 18 раб. мест, Рр=27,0 кВт,

- пункт приёма вторсырья, Рр=2,0 кВт,

- отделение связи, Рр=1,62 кВт,

- филиал банка на 3 операционных мест, Рр=1,62 кВт,

- общественный туалет на 2 прибора, Рр=0,2 кВт.

Суммарная мощность (∑Рзд=315,84 кВт).

- Дом культуры жилого района в составе:

- клуб на 240 мест, мест, по табл. 4: Рр=0,46 кВт/ место.

Рр=240*0.46=110,4 кВт,

- кинотеатр на 90 мест, мест, по табл. 4: Рр=0,14 кВт/ место.

Рр=90*0,14=12,6 кВт,

- библиотека на 12 тыс. ед. хранения и 6 читательских места, Рр=3,44 кВт,

- видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов площадью 18 м², Рр=8,28 кВт,

- спортзал общего пользования площадью 240 м², Рр=8,5 кВт,

- общественный туалет на 4 прибора, Рр=0,4 кВт.

Суммарная мощность (∑Рзд=143,62 кВт).

- Банно-оздоровительный комплекс на 24 помывочных места:

- прачечная самообслуживания на 60кг. белья в смену, по табл. 4:

Рр=0,075 кВт/ кг.вещей

Рр=60*0,075=4,5 кВт,

- химчистка самообслуживания на 25кг. вещей в смену, по табл. 4:

Рр=0,075 кВт/ кг.вещей

Рр=25*0,075=1,875 кВт.

Суммарная мощность (∑Рзд=6,38 кВт).

- Общеобразовательная школа на 575 учащихся, по табл. 4:

Рр=0,25 кВт/ 1учащегося Рр=575*0,25=143,8 кВт

- Поликлиника на 100 посещений в смену:

- поликлиника на 100 посещений в смену, Рр=28,8 кВт,

- аптека, Рр=8,0 кВт,

- раздаточный пункт молочной кухни общей площадью 18 м², Рр=1,04 кВт

Суммарная мощность (∑Рзд=37,84 кВт).

- Детский сад на 90 мест по табл. 4: Рр=0,46 кВт/место.

Рр=90*0,46=41,4 кВт

7.  Спортивное ядро, Рр=8,0 кВт

8. Оповещение ГО и ЧС принимаем, Рр=3,0 кВт

9. Для котельной принимаем Рр=20,0 кВт.

Суммарная нагрузка составит: Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+…+Кn*Рздn=

=315,84+(0,8*143,62)+(0,8*6,38)+(0,8*37,84)+(0,8*41,4)+(0,8*8)+(0,8*3)+(0,8*20)

=524,0кВт,

тогда S=524,0/0,85=616,5 кВА.

Принимаем 2-х трансформаторную ТП типа 2хКТП 630 кВА (ТП-8).

9 КТП-9- 2х160 кВА-10/0,4кВ

- по табл. 2: для 85 домов Рр=0,925 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=85*0,925=78,63 кВт,

- Наружное освещение при протяжённости 1605 м составляет 13,5 кВт при мощности светильников 250Вт.

- Очистные сооружения

- Установка биологической очистки ЭВИ-БИО-100: Рр=25,5 кВт

- Канализационная насосная станция №2 (1раб, 1рез): Рр=4,8 кВт

Суммарная нагрузка составит Рр=78,63+13,5+25,5+4,8=122,43кВт,

тогда S=122,43/0,96=127,53кВА

Принимаем 2-х трансформаторную ТП типа 2хКТП 160 кВА (ТП-9).

10 КТП-10-2х400-10/0,4кВ

- Детский сад на 50 мест по табл. 4: Рр=0,46 кВт/место.

Рр=50*0,46=23 кВт

- Спортивно – досуговый комплекс площадью 400 м² принимаем условно

Рр=185 кВт

- Магазин товаров повседневного спроса площадью 600 м² по табл. 4:

Рр=0,25 кВт/ м²

Рр=600*0,25=150 кВт

- Для аптечного пункта принимаем условно площадь 50 м², по табл. 4:

Рр=0,16 кВт/ м²

Рр=50*0,16=8 кВт

- Оповещение ГО и ЧС принимаем

Рр=3,0 кВт

- Для котельной принимаем

Рр=10,0 кВт

- Канализационная насосная станция №1(1раб, 1рез):

Рр=2,3 кВт

Суммарная нагрузка составит: Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+К2*Рзд2+…+Кn*Рздn=

=185+(0,8*23)+(0,8*150)+(0,8*8)+(0,8*3)+(0,8*10)+2,3=342,5 кВт,

тогда S=342,5/0,85=402,94 кВА.

Принимаем 2-х трансформаторную ТП типа 2хКТП 400 кВА  (ТП-10).

11 КТП-11-160 кВА-10/0,4кВ

- по табл. 2: для 89 домов Рр=0,905 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=89*0,905=80,55 кВт,

- Наружное освещение при протяжённости 1987 м составляет 16,5 кВт при мощности светильников 250Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=80,55+16,5=97,05 кВт,

тогда S=97,05/0,96=101,09 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА (ТП-11).

- КТП-11-160 кВА-10/0,4кВ

- по табл. 2: для 95 домов Рр=0,875 кВт/квартира

Нагрузка составит Рр=95*0,875=83,13 кВт,

- Наружное освещение при протяжённости 2144 м составляет 17,75 кВт при мощности светильников 250Вт.

Суммарная нагрузка составит Рр=83,13+17,75=100,88 кВт,

тогда S=100,88/0,96=105,08 кВА.

Принимаем одну трансформаторную ТП типа КТП 160 кВА (ТП-12).

- КТП-11-2×160 кВА-10/0,4кВ

- Водозаборный узел:

- насосная установка повышения давления (2раб., 2 рез. насоса):

Рр=18,5*2=37 кВт

- насосная установка пожаротушения (2раб, 2рез): Рр=45*2=90 кВт

- дренажный насос «ГНОМ»: Рр=2.2 кВт

- стационарная установка «Unilift» Рр=0.18 кВт

- фильтры поглотители: Рр=2,41*2=4,82 кВт

- подземная насосная станция на скважине: (5раб, 2рез) Рр=5*6,3=31,5 кВт

При включении пожарных насосов предусматривается отключение насосной установки повышения давления.

Суммарная нагрузка составит: Рр=37+2,2+0,18+4,82+31,5=75,7 кВт

Суммарная нагрузка при работе пожарных насосов составит: Рр=90+2,2+0,18+4,82+31,5=128,7кВт, тогда S=128,7/0,85=151,41 кВА.

Принимаем 2-х трансформаторную ТП типа 2хКТП 160 кВА (ТП-13).

Таблица 2- Объем работ по электроснабжению

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором 160кВА 10/0,4 кВ типа КТП – 160 | шт | 4 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 160кВА 10/0,4 кВ типа 2КТП – 160 | шт | 2 |
| 3 | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 400кВА 10/0,4 кВ типа 2КТП – 400 | шт | 1 |
| 4 | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 630кВА 10/0,4 кВ типа 2КТП – 630 | шт | 1 |
| 5 | Протяженность сетей ВЛ-0,4 кВ | км | 15,885 |
| 6 | Протяженность сетей наружного освещения | км | 9,833 |

3.5 Газоснабжение

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями:

- СП 62.13330-2011 «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспре-делительные системы»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорас-пределительных систем из стальных и полиэтиленовых труб»;

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиле-новых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотреб-ления».

Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа r=0,686 кг/м3, низшая теплота сгорания Qнр=8045 ккал/м3.

В проекте предусмотрены четыре шкафных ГРП типа ГРПШ-07-2У1 с использованием газа высокого II категории и низкого давлений.

Расчетный расход газа на микрорайон №1 (ЗУ 46:29:102002:10 и ЗУ 46:29:102092:1) составляет Q=1004,0 нм3/час,

в том числе:

на ГРПШ №1 – 474,7 нм3/час; ГРПШ №2 – 453,3 нм3/час;

на блочную котельную №1 – 76,0 нм3/час.

Расчетный расход газа на микрорайон №2 (ЗУ 46:29:102094:1) составляет Q=1473,0 нм3/час, в том числе:

на ГРПШ №3 – 334,77 нм3/час; на ГРПШ №4 – 638,23 нм3/час;

на блочную котельную №2 – 93,0 нм3/час; на блочную котельную №3 – 407,0 нм3/час.

Прокладка газовых сетей предусматривается подземной.

Газопроводы прокладываются из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 и SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009. Стальные участки газопровода выполнены из труб по ГОСТ 10704-91 гр. В из стали по ГОСТ 1050-88* с изоляцией «весьма усиленной» для подземной прокладки и из стали по ГОСТ380-05 с антикоррозийным покрытием - для надземной прокладки. Потребность в трубах приведена в таблице №1 и №2.

Диаметры проектируемого газопровода приняты согласно гидравлическому расчету, выполненному по программе «Нуdrаulik Саlculator».

- 1  Жилая застройка на земельных участках с кадастровыми номерами

46:29:102002:10 и 46:29:102092:1

Таблица 1 - Общая потребность в трубах

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высокое давление |  |  |  |
| 1 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 110×10 | км | 0,590 |
| 2 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 90×8,2 диаметром | км | 0,405 |
| 3 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 63×5,8 диаметром | км | 0,010 |
| 4 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /В-10 ГОСТ 10705-80* диаметром 89×3,5 | км | 0,003 |
| 5 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /Ст3сп2 ГОСТ 10705-80* диаметром 89×3,5 | км | 0,004 |
| 6 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /В-10 ГОСТ 10705-80* диаметром 57×3,5 | км | 0,003 |
| 7 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /Ст3сп2 ГОСТ 10705-80* диаметром 57×3,5 | км | 0,003 |
| 8 | ГРПШ №1, №2 | шт | 2 |
| Низкое давление |  |  |  |
| 9 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 160×9,1 | км | 0,820 |
| 10 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 110×6,3 | км | 2,595 |
| 11 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 90×5,2 | км | 4,945 |
| 12 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /В-10 ГОСТ 10705-80* диаметром 159×4,5 | км | 0,006 |
| 13 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /Ст3сп2 ГОСТ 10705-80* диаметром 159×4,5 | км | 0,006 |

- 2  Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером

46:29:102094:1

Таблица 2 - Общая потребность в трубах

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высокое давление |  |  |  |
| 1 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838- 2009 диаметром 110×10 | км | 1,360 |
| 2 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 90×8,2 | км | 0,605 |
| 3 | Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 63×5,8 | км | 0,110 |
| 4 | Труба электросварная ГОСТ 10704-91* /В-10 ГОСТ 10705-80* диаметром 57×3,5 | км | 0,003 |
| 5 | Труба электросварная ГОСТ 10704-91* /Ст3сп2 ГОСТ 10705-80* диаметром 57×3,5 | км | 0,003 |
| 6 | Труба электросварная ГОСТ 10704-91* /В-10 ГОСТ 10705-80* диаметром 89×3,5 | км | 0,009 |
| 7 | Труба электросварная ГОСТ 10704-91* /Ст3сп2 ГОСТ 10705-80* диаметром 89×3,5 | км | 0,010 |
| 8 | ГРПШ №3, №4 | шт | 2 |
| Низкое давление |  |  |  |
| 9 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 160×9,1 | км | 0,315 |
| 10 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 110×6,3 | км | 2,435 |
| 11 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 90×5,2 | км | 6,370 |
| 12 | Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 63×5,8 | км | 0,655 |
| 13 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /В10 ГОСТ 10705-80* диаметром 159×4,5 | км | 0,006 |
| 14 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91* /Ст3сп2 ГОСТ 10705-80* диаметром 159×4,5 | км | 0,006 |

3.6  Теплоснабжение

Проект планировки территории жилой застройки земельных участков с местоположением: г.Курск, Центральный округ, площадью 881682 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102094:1), площадью 318131 кв.м, (кадастровый номер 46:29:102092:1), и ориентировочной площадью 306000 кв.м, который может быть образован из земельного участка площадью 396059 кв.м. (кадастровый номер 46:29:102002:10) осуществляется на свободной от застройки и инженерных коммуникаций территории. Проектом предусмотрено строительство жилых домов усадебного типа и зданий общественного назначения. В их числе: спортивно-досуговые комплексы, детские сады, поликлиника, общеобразовательная школа, центры торгово-бытового обслуживания, банно-оздоровительный комплекс, культурно-просветительный центр.

Инженерные решения и расчетные параметры приняты на основании следующей исходной и нормативной документации:

- задания на проектирование;

- архитектурно-планировочных

- строительных норм, правил, инструкций и стандартов по проектированию зданий подобного назначения, в том числе

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология и геофизика.

СП-60.13330.2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

СП-89.13330.2012 Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

СП-118.13330.2011. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

СП-18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

СП-89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция

СНиП II-35-76.

СНиП 21-01-97. Противопожарные нормы.

СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные нормы.

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

СН 2.2.45/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Расчетные параметры наружного воздуха для системы отопления, вентиляции и кондиционирования согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

Холодный период года

tн = -26оС (параметры Б)

Средняя месячная относительная влажность: 86%

Средняя скорость ветра v=5,3 м/сек

Преобладающее направление ветра – юго-западное

Теплый период года

tн = 21,6оС (параметры А)

tн = 25,8оС (параметры Б)

Средняя месячная относительная влажность: 69%

Средняя скорость ветра v=3,5 м/сек

Преобладающее направление ветра – северо-восточное

Продолжительность отопительного периода n=198суток при средней температуре наружного воздуха tн = -2,4оС

Расчетные условия в помещениях приняты по соответствующим разделам строительных норм в зависимости от назначения и эксплуатационного режима помещений.

Проектом предусмотрено индивидуальное отопление и горячее водоснабжение жилых домов усадебного типа от газовых котлов.

Здания общественного назначения оборудуются централизованными системами отопления и горячего водоснабжения. Теплоснабжение этих зданий предусматривается от отдельно стоящих транспортабельных блочных котельных.

Для зданий поз.226 спортивно-досуговый комплекс с магазином и поз.225 детский сад на 120 мест, расположенных на участке с кадастровым номером 46:29:102092:1 предусматривается котельная №1(поз.228) - ТКУ 0,65 МВт.

Для зданий поз.480 детский сад на 50 мест и поз.483 спортивно-досуговый комплекс, расположенных на участке с кадастровым номером 46:29:102094:1, предусматривается котельная №2 (поз.491) - ТКУ 0,8 МВт.

Для зданий поз. 481 детский сад на 90 мест, поз.482 общеобразовательная школа на 575 мест, поз.484 поликлиника на 100 посещений, поз.486 центр торгово-бытового обслуживания, поз.485 дом культуры и поз.487 банно-оздоровительный комплекс, расположенных на участке с кадастровым номером 46:29:102094:1, предусматривается котельная №3(поз.492) - ТКУ 3,5 МВт.

Транспортабельные блочные котельные установки состоит из блок-модулей, утепленный «сэндвич» панелями, на жесткой металлической раме, каркас стальной, пригодный для транспортировки автомобильным транспортом.

В состав котельной входят:

- котлы водогрейные;

- узлы сетевых насосов;

- узел насосов ГВС;

- узел водоподготовки и подпиточных насосов;

- теплообменники ГВС;

- узел учета тепла;

- учет электроэнергии;

- узел учета газа;

- узел учета холодной воды;

- охранно-пожарная сигнализация;

- контроль загазованности.

В комплект поставки блочной котельной установки входит изолированная дымовая труба диаметром заводского изготовления с системой газоходов.

Схема теплоснабжения котельных - закрытая, с регулированием температуры теплоносителя по наружному воздуху и регулированием температуры горячего водоснабжения, горячее водоснабжение с циркуляционным трубопроводом. Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения 90-70оС. Параметры горячего водоснабжения 60оС.

Топливом для котельных является газ.

Трубопроводы тепловой сети от ТКУ к потребителям прокладывают подземно в железобетонных непроходных каналах. Для монтажа трубопроводов теплоснабжения приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 В Ст.3 сп5 ГОСТ 10705-80*. Для трубопроводов горячего водоснабжения стальные водогазопроводные трубы с цинковым покрытием по ГОСТ 3262-75*.

Защита трубопроводов  от наружной коррозии и коррозии блуждающих токов принимается в соответствии с РД 153-34.0-20.518-2003.  Для защиты наружной поверхности трубопроводов от наружной коррозии применяется эпоксидное покрытие ЭП-969. Защита трубопроводов от коррозии блуждающими токами предусматривается увеличение переходного сопротивления тепловой сети путем применения электроизолирующих прокладок.

Тепловая изоляция трубопроводов принята в соответствии с СП 61.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Компенсация тепловых удлинений производится за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов. Спуск воды из теплосети осуществляется в дренажные колодцы.

Тепловые сети испытываются пробным давлением 1,6 МПа для подающих и обратных трубопроводов. Производство и приемка работ ведется в соответствии со СНиП 3.05.03-85 и СНиП 3.01.04-87.

На вводе теплосетей в здания устанавливаются индивидуальные тепловые пункты (ИТП), в которых предусмотрено: узел учета тепла, узел отбора на теплоснабжение вентиляции и кондиционирования, узел смешения для систем отопления. Размещение и установка ИТП выполняется согласно СП 41-101-95. «Проектирование тепловых пунктов».

3.7 Мероприятия по ГО и ЧС. Оповещение. Связь

Наиболее острой проблемой последних лет в области общественной безопасности, стоящей перед органами государственной власти и местного самоуправления - это предупреждение и ликвидация последствий ЧС, снижение рисков в районах размещения потенциально-опасных предприятий, противодействия терроризму, экстремизму, организованной преступности.

Основополагающим условием  для своевременного принятия мер по защите населения при угрозе и возникновении стихийных бедствий, крупных производственных аварий, катастроф является его своевременное оповещение. Создание автоматизированных систем оповещения - одно из важнейших мероприятий по защите населения.

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166М предназначен для создания автоматизированных систем централизованного оповещения, в том числе локальных систем оповещения потенциально опасных объектов, с целью обеспечения оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предусматривается автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны (ТАСЦО ГО) Курской области на базе оборудования П-166М (ФГУП "Калужский завод телеграфной аппаратуры") и оборудования типа, СГС-22-М (ООО "Элес", г.Кировск).

Данным проектом предусматривается установка усилительно коммутационных блоков УКБ СГС-22-М500.

Оборудование для системы оповещения П166ВАУ серии СГС-22-М предназначено для установки на предприятиях, в населенных пунктах, местах большого скопления людей и др., а также для работы в централизованной сети оповещения (ЦСО) с управлением аппаратурой П160, П164, П166 либо от радиостанции или от другого оборудования по порту RS-232.

С помощью данного оборудования проводятся мероприятия по звуковому оповещению персонала и населения. Оборудование обеспечивает подачу сигнала электронной сирены и передачу звуковой информации от микрофона, магнитофона, радиотрансляционной линии или радиоприемника.

Оборудование не предназначено для круглосуточной работы в режиме ретрансляции.

В комплект поставки усилительно коммутационных блоков УКБ СГС-22-М500 входят:

- стойка усилительно-коммутационного блока с модулями:

- «Локализатор»;

- «Входной блок»;

- «Блок усилителя»;

- «Блок бесперебойного питания» модуль 1;

- «Блок бесперебойного питания» модуль 2;

- «Аккумулятор».

Усилительно-коммутационный блок состоит из:

- входного блока;

- усилительных блоков;

- локализатора;

- источника бесперебойного питания.

Входной блок обеспечивает:

- согласование с пультом управления, принятие команд и передачу ответных сигналов на пульт управления о состоянии УКБ и выходных линий;

- прием и исполнение внешних команд ЦСО от П160, П164, П166;

- принятие, коммутацию и предварительную обработку (включая АРУ) входных звуковых сигналов от пультов, радиотрансляционной линии и вспомогательного источника (от П160, П164, П166), сигналы которого оборудование подает на линии РФ при исполнении команд ЦСО, поступающих от П160, П164, П166;

- формирование сигнала «сирена»;

- подстройку уровня сигналов входа радиотрансляционной линии и вспомогательного входа от П160, П164, П166;

- световую индикацию режимов работы оборудования.

Усилительный блок обеспечивает усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации со всех источников программ, а также индикацию срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя.

Локализатор повреждений выходных линий обеспечивает проверку выходных линий РФ на наличие короткого замыкания, перегрузки или обрыва, а также индикацию выходного напряжения в линиях РФ.

В случае короткого замыкания или перегрузки производит отключение неисправной линии РФ до устранения неисправности с индикацией номера неисправной линии и передачей обобщающего сигнала «авария РФ» на пульты управления. В случае обнаружения обрыва индицирует номер неисправной линии и передает обобщающий сигнал «авария РФ» на пульты управления.

Блок бесперебойного питания обеспечивает в процессе работы питание оборудования напряжением 24 В постоянного тока с минусом на корпусе, а также индикацию неисправности сетевого предохранителя в цепи подзаряда.

Указания по монтажу

Усилительно коммутационные блоки УКБ СГС-22-М500 устанавливаются по месту согласно  паспортных данных и планов расстановки оборудования.

Усилительно коммутационные блоки УКБ СГС-22-М500 устанавливаются от блока переключений РТУ  БПР-03 на расстоянии  не более 1000 м.

Питание предусматривается от сети ~ 220 В.

В качестве оповещателей принимаются рупорные громкоговорители ГР 100.03 ООО «Элес» КРОН.467.284.013

Сеть оповещения выполняется кабелем витая пара кат.5 FTP 4×2 в гибкой гофрированной трубе из ПНД диаметром 40 мм.

Заземление блока УКБ СГС-22-М500 предусматривается присоединением к существующей шине заземления проводом ПВ 1×6.

Связь

Проект выполнен на основании задания на проектирование.

Все строительные работы по прокладке сетей связи в зданиях вести согласно отраслевым строительной - технологическим нормам и правилам, в соответствии с техникой безопасности.

Телефонизация

Для телефонизации жилой застройки проектом предусматривается использование мобильной связи.  Выбор существующего оператора мобильной связи осуществляется по желанию эксплуатирующих лиц.

Радиофикация

Радиофикация жилой застройки предусматривается от трехпрограммных радиоприемников, которые включаются в эл.сеть ~220В.

Пожарная сигнализация

Для защиты жилых помещений от пожара приняты извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП-212-72 (ССПБ.RU.УП001.В03934), которые предназначены для оповещения звуковым сигналом "тревога" в случае возникновения загораний, сопровождаемых появлением дыма.

Принцип действия пожарных извещателей основан на периодическом контроле оптической плотности воздуха в чувствительной зоне оптического узла с помощью импульсов ИК излучения.

Извещатели работают от внутренних источников питания "ААА" - 4шт.) и рассчитаны на круглосуточную работу.

Извещатели пожарные ИП-212-72 устанавливаются во всех комнатах, кроме сан. узлов и ванной комнаты, на потолке (не менее 10см от боковой стены и не менее 60см от любого угла помещения). Возможна установка извещателей на стене (не ниже 30см от потолка).

Пожарная сигнализация общественных зданий предусматривается от приборов приемно-контрольных охранно-пожарных «Сигнал-20П», устанавливаемых в каждом общественном здании.

В каждом защищаемом помещении предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей ИП212-45 (ССПБ.RU.УП001.В04943). Количество пожарных извещателей определено исходя из условия обнаружения загораний по всей контролируемой площади помещений, но в каждом защищаемом помещении установлено не менее трех пожарных извещателей.

В кинотеатре, спортивных залах предусматривается установка линейных дымовых пожарных извещателей ИПДЛ.

В проекте предусматривается установка ручных пожарных извещателей ИПР (РОСС.RU ББ05.Н003), на лестничных клетках и выходах из здания на высоте 1.5м. от уровня пола.  Расстояние между ручными  извещателями не превышает 50 м. по каждому направлению эвакуации.

Ручные пожарные извещатели установить в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов, и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя.

Охранная сигнализация

В помещениях банка предусматривается охранная сигнализация. В качестве прибора ОС принят прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20», установленный в комнате охраны банка. Охранной сигнализацией защищаются периметр и все помещения банка. Проектом предусматривается двух и трехрубежная система охраны:

1 рубеж - защита периметра с помощью звукового извещателя  «Стекло-3» и магнитоконтактного «ИО-102-5»,

2 рубеж - защита внутреннего объема помещений оптико-электронным извещателем «Фотон-СК-2» и дверей магнитоконтактным извещателем «ИО-102-5».

В хранилище ценностей предусматривается трехрубежная система охраны-

3 рубеж - защита металлического сейфа поверхностным  извещателем "Шорох". В кассе устанавливается  кнопка тревожной сигнализации.

Вывод сигнала тревоги с прибора ОС на ПЦН предусмотреть через свободную телефонную пару.

Система оповещения людей о пожаре

Система оповещения о пожаре в общественных зданиях предназначена для предупреждения сотрудников и посетителей объекта о возникновении пожарной опасности и управления эвакуацией, в целях исключения возникновения опасного скопления людей в эвакуационных проходах и предотвращения паники. В соответствии с СП 3.13130-2009  принято оповещение  о пожаре  по 3-му  типу СО речевым способом и по 2-му типу СО звуковым сособом.

Приведение в действие системы оповещения о пожаре осуществляется командным импульсом системы пожарной сигнализации.

Сеть оповещения о пожаре выполняется от усилителя мощности, установленного в каждом общественном здании.

Для объединения системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре устанавливается устройство коммутационное «УК-ВК».

Усилитель включается автоматически для трансляции речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Одновременно включаются световые указатели  направления  эвакуации  «Выход».

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую слышимость во всех местах  постоянного  или  временного пребывания людей.

Оповещатели не имеют ограничителей громкости и подсоединяются к сети  безразъемно.

Прокладка шлейфов систем.

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации от приборов «Сигнал-20П» до пожарных извещателей  выполняются  кабелями КПСВВнгLS-2х0,5 и КПСВВнгFRHF-2х0,5 в электротехнических коробах не распространяющих горение и за подвесным потолком в гофротрубе. Сеть охранной сигнализации прокладывается кабелем КПСВВнгLS-4х0,5 и КПСВВнгFRHF-4х0,5 в электротехнических коробах. Сеть системы оповещения о пожаре от усилителя мощности прокладывается кабелем КПСВВнгLS-2х1,0 и КПСВВнгFRHF-2х1,0 в электротехнических коробах. Сеть сигнализации выходов прокладывается кабелями КПСВВнгLS-2х0,5  и  КПСВВнгFRHF-2х0,5  в электротехнических коробах.

Сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре прокладываются после монтажа светильников и вентиляционных коробов.

Мероприятия ГО ЧС

Оповещение ГО ЧС о чрезвычайных ситуациях осуществляется от усилителя мощности РА-1000В, который устанавливается в здании дома культуры жилого района. Громкоговоритель мощностью 25 Вт монтируется на кровле здания. Сеть выполняется кабелем КПСВВнгLS-2х1,0. Прием сигналов тревоги централизованной системы ГО МЧС осуществляется с помощью приемника эфирного вещания, установленного в здании дома культуры.